SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 					WYKONANIA I 	ODBIORU ROBÓT

BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Inwestycja :     Budowa boiska do gry w piłkę nożna  na terenie przy ul. Minerskiej

działka Nr ew. 315/2 obręb P-15 w Łodzi

Inwestor :       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. Skorupki 21, 90-532  Łódź

Jednostka Projektowa : Biuro Projektowe Budownictwa :PARTNER” s.c.

90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31

Opracował : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

upr Nr 6/88/WŁ, członek ŁOIA Nr LO-0263

SPIS TREŚCI

- Część ogólna

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Wymagania dotyczące przedmiarów i obmiaru robót

- Odbiór robót

- Zasady płatności

- Dokumenty odniesienia

Łódź 2013-10-17

I  Część ogólna

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 	wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem  boiska do piłki nożnej o wym. 	71x115 m o nawierzchni  z trawy syntetycznej   przy ul. Minerskiej - działka 315/2 	obręb P-15 w Łodzi.

CPV 45 21 22 21-1 – Roboty budowlane  w zakresie budowy boisk sportowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i 	kontraktowy przy  realizacji robót opisanych w punkcie 1.1. , do 	wykorzystania przy 	sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania :

boiska  do piłki nożnej o wymiarach 71x115m ,  z nawierzchnią ze sztucznej trawy na 	podbudowie z kruszyw łamanych .

-    Sztuczna trawa wysokość włókna  min 60mm – dwa rodzaje

    - warstwa  rozsączająca 10mm – piasek lub mika  0- 0,5mm

    - warstwa wyrównująca miał kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm

    - kruszywo kamienne łamane jako warstwa konstr. grub. 50 mm, frakcja 0-31,5 mm

    - kruszywo kamienne łamane jako warstwa konstr. grub. 120 mm, frakcja 31,5-63 mm)

    - warstwa odsączająca -  piasek  do gruntu rodzimego, ubijany warstwami co 20 cm, ale min.  jedna warstwa  gr. 10 cm

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 	Specyfikacją Techniczną.

Organizacja robót będących przedmiotem inwestycji należy do obowiązków Wykonawcy.

Organizacja placu budowy wraz z  zaopatrzeniem w en. elektryczną, wodę  i odbiór ścieków 	należy 	po stronie Wykonawcy.

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na przekazanym  placu budowy w miejscu 	uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z przyjętym  	harmonogramem oraz z zapisami specyfikacji technicznej. Do prowadzenia robót wyznaczy 	kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia. Przekazanie placu budowy 	nastąpi protokólarnie, zostaną w nim określone granice przekazanego  terenu na potrzeby 	budowy, wskaże drogi komunikacji wewnętrznej. Wykonawca bierze pełną 	odpowiedzialność za bezpieczeństwo zatrudnionych na budowie pracowników. Plac budowy 	i teren związany z wykonywaniem robót powinien być wygrodzony , oznaczony tablicami 	informacyjno-ostrzegawczymi i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Prace będące  przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane z zachowaniem 	obowiązujących przepisów BHP i p-poz. Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy i 	zaplecze w  należytym porządku, pracownicy zatrudnieni będą odpowiednio przeszkoleni z 	zakresu BHP, nadzór nad robotami pod względem bhp należy do kierownika robót.

2. Materiały

-2.1 Nawierzchnia płyty boiska do  piłki nożnej  o wym 65 x105 m –  trawa syntetyczna  	 która  powinna spełniać następujące parametry, włókno polietylen (PE) 100%

-  włókna monofilowe (100%) , z min. dwoma wtopionymi rdzeniami wzmacniającymi

-  Wysokość włókna min. 60 mm

- grubość włókna  : min 330µm

-  ciężar włókna    : Dtex: min 16.000,

-  gęstość trawy     : min 150.000włókien/m2

-  ilość pęczków     : min 9500/m2

-  siła wyrwania pęczków : min 50N

-  waga całkowita trawy   :  min  3500g/m2

-  kolor 2 odcienie zieleni

- rodzaj i wytrzymałość spoin – spoiny klejone min 80N/100mm

- zasyp – wypełnienie „infill” składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy granulatu SBR od 16-17 kg/m2

2.2 Nawierzchnia poza płytą boiska -wybiegi  –  trawa syntetyczna  która  powinna spełniać 	następujące parametry, włókno polietylen (PE) 100%

- włókno monofilowe (100%)

-  Wysokość włókna min. 60 mm

- grubość włókna min 170 µm

-  ciężar włókna : - Dtex: min 14.000,

-  gęstość trawy min 175.000włókien/m2

-  ilość pęczków min 8800/m2

-  waga całkowita trawy min  3200g/m2

- kolor 2 odcienie zieleni

- zasyp – wypełnienie „infill” składający się z warstwy piasku kwarcowego oraz warstwy 	granulatu SBR  od 16 do 17 kg/m2

  - Podbudowa boiska sportowego

-   warstwa  rozsączająca 10mm – piasek lub mika  0- 0,5mm

-  warstwa wyrównująca miał kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm

-  kruszywo kamienne łamane grubości 50 mm, frakcja 0-31,5 mm

-  kruszywo kamienne łamane jako warstwa konstrukcyjna grubości 120 mm, frakcja    	31,5-63 mm)

- warstwa odsączająca piasek  do gruntu rodzimego, ubijana warstwami co 20 cm,ale  	min.  jedna warstwa  gr. 10 cm

Warstwa z kruszyw łamanych musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, 	zagęszczeniem oraz równością.

Wskaźnik zagęszczenia warstw podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 	zagęszczenia maksymalnego określonego metoda normalną wg PN-59/B-04491.

Dla warstwy podbudowy wykonanej z kruszywa  grubego > 20 mm określenie wskaźnika 	zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego takie warstwy należy skontrolować przez 	sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab.2 BN 64/8933-	02.

Warstwa kruszywa łamanego powinna być tak wyprofilowana aby po przyłożeniu łaty 	długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łata 	nie przekroczył 1 cm. Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinna

przekraczać ± 1cm.

Nierówności warstwy kruszywa podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna 	przekraczać ±	1,0cm.

Badania materiałów :

-Uziarnienie warstwy podbudowy można sprawdzić za pomocą analizy sitowej  wg PN-		59/B-06714

  - Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzeniu jakości żwiru na bieżąco w miarę postępu robót wg. PN-55/B-0482

  - Badania kontrolne obejmą  badanie: równości warstwy podbudowy, jednolitości i uziarnienia kruszywa łamanego, wilgotności i  zagęszczenia materiału podbudowy, grubości warstw podbudowy, pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych oraz wizualnego sprawdzenia jakości kruszywa łamanego, oraz technicznych dokumentów kontrolnych -deklaracji zgodności

2.4.Obrzeża betonowe 8 x 30x100m z oporem na ławie betonowej (B15) na podsypce 		      piaskowej

Koryto pod ławę betonową z oporem i krawężnik betony należy wykonać zgodne z 		     normą PN-B-0650. Betonowe obrzeża należy ustawić na  wykonanym podłożu. 		    Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem gruntem rodzimym.

Dopuszczalne odchylenia przy ustawianiu obrzeży betonowych wynoszą:

- odchylenie linii obrzeża w planie ±2cm na każde 100m długości.

- Odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ±1cm, na każde 100 m długości

- Wypełnienie spoin sprawdzane co 10,0 m powinno wskazywać całkowite wypełnienie spoiny.

2.5  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę  i roboty towarzyszące

2.5.1. Dokumenty odniesienia

- Przedmiar robót

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 	higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych

- BN-648933-02 -Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

PN-62 B-01080 Kamień  dla budownictwa i drogownictwa, klasyfikacja i zastosowanie

PN-59/S-96019 Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów stosowanych 	przy realizacji zamówienia

3.   SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do użycia na budowie sprzętu o odpowiednich do zakresu robót parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzającego zagrożenia bezpieczeństwa oraz zapewniającego uzyskanie wykonania robót o wymaganej jakości. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Użyty sprzęt powinien spełniać wymogi środowiska w zakresie emisji pyłów, spalin, hałasu i innych zanieczyszczeń.

Roboty należy wykonywać z zastosowaniem sprzętu:

    - spycharek i samochodów samowyładowczych

    - wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i  mechanicznych

    - betoniarek

4.  Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie wpłyną  niekorzystnie na stan i jakość transportowanych towarów i  dróg transportowych. Użyty sprzęt nie powinien zagrażać bezpieczeństwu zatrudnionych na budowie pracowników i osób trzecich. Liczba transportu winna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca na własny koszt będzie naprawiał wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Wykładziny sportowe typu „sztuczna trawa” powinny być dostarczone w rolkach w opakowaniach producenta w sposób zapewniający  niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie wykładziny powinny  być  przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, zgodnie z kartą tzw. bezpieczeństwa wyrobu, w tym przepisy BHP.

    - Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z postanowieniami umowy, z 	dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz obowiązującymi warunkami wykonania 	technicznymi wykonania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wyznaczenie i 	wytyczenie wszystkich osi i punktów wysokościowych zgodnie z wymiarami i rzędnymi 	określonymi w dokumentacji projektowej i ustaleniami z  Nadzorem Inwestorskim. 	Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego przez  Wykonawcę w wytyczeniu i 	wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zalecenia 	Zamawiającego dotyczące zachowania zgodności i jakości wykonanych robót będą 	wykonane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 	groźbą wstrzymania robót.

5.1. Wykonywanie nawierzchni boiska typu „sztuczna trawa”

Realizacja planowanego boiska do piłki nożnej wymaga:

-  korytowania i profilowania podłoża

-  wykonanie obrzeża z krawężników

- wykonanie warstwy odsączającej -podsypka piaskowa

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej i warstwy wyrównawczej z kruszywa

- wykonanie  warstwy rozsączającej z piasku lub miki

5.1.1  Korytowanie i profilowanie podłoża

Rozmieszczenie palików i szpilek powinno umożliwiać  naciągnięcie sznurków lub linek do 	wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10,0 m. Grunt odspojony w czasie 	korytowania powinien być  wykorzystany w granicach działki Inwestora. Sposób wykonania 	koryta musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do  	profilowania, podłoże oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń. Następnie sprawdzić czy 	istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych projektowanych.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia, które należy 	kontynuować do uzyskania odpowiedniego współczynnika zagęszczania.	Podłoże po 	wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie, jeżeli uległo 	nadmiernemu zawilgoceniu to do układania kolejnej warstwy należy przystąpić  dopiero po 	jego osuszeniu.

W trakcie prowadzenia robót należy poddać sprawdzeniu: geometrię koryta(podłoża), 	równość, spadki, rzędne wysokościowe oraz zagęszczenie i wilgotność.

- Geometria nie może się różnić od geometrii projektowanej o więcej niż +10 cm i -5,0 cm.

- nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4,0m  łatą zgodnie z normą BN-	68/8931-04. , nie mogą przekraczać 20,00 mm

- spadki koryta powinny być zgodne z dokumentacją  projektowa z tolerancja ± 0,5%

- różnice  pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 	 	rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1,00 cm i -2,0 cm

- wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być zgodny z BN-77/8931-12.

5.1.2. Wykonanie obrzeża z krawężników o wymiarach 8x30x100 cm

Koryto pod ławę betonowa z oporem i krawężnik betonowy należy wykonać zgodnie z 	norma 	PN-B-0650. Zewnętrzna ściana obrzeża  powinna być obsypana gruntem rodzimym 	przepuszczalnym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1,0 cm, należy je wypełnić 	zaprawą cementowo-piaskową.

Dopuszczalne odchylenia przy ustawianiu betonowych obrzeży wynoszą:

- odchylenie linii obrzeża w planie ± 2 cm na całej długości

- odchylenie niwelety górnej płaszczyzny ± 1cm na każde 100 m długości

W trakcie wykonywania robót należy poddać sprawdzeniu, wykonanie koryta wykopu, 	wykonanie podłoża , wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie betonowych obrzeży

5.1.3 Warstwa odsączająca -podsypka z piasku

Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednolitej grubości przy użyciu równiarki z 	zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Minimalna grubość 	warstwy piasku  10 cm. Warstwy odsączające o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać 	dwuwarstwowo, po ułożeniu każdej warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia. Warstwa 	odsączająca przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym  stanie.

W trakcie wykonywania robót należy poddać sprawdzeniu, grubość i równość warstwy,      	spadki, rzędne wysokościowe oraz zagęszczenie i wilgotność.

Różnice między rzędnymi wysokościowymi wykonanej warstwy i rzędnymi projektowanymi 	nie powinny przekraczać +1,0 cm i -2,0 cm . Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być 	zgodny z BN-77/8931-12 i z normą BN-64/8931-02. Wilgotność w trakcie 	zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17.

5.1.4.Warstwa konstrukcyjna i warstwa wyrównawcza

- warstwa wyrównująca miał kamienny gr 40 mm, frakcja 1-4 mm

-  kruszywo kamienne łamane grubości 50 mm, frakcja  0-31,5 mm

- kruszywo kamienne łamane  grubości 120 mm, frakcja    31,5-63 mm

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 	konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się  wytwarzanie mieszanek przez 	mieszanie poszczególnych frakcji bezpośrednio w „korycie” przyszłego boiska.

Natychmiast po wykonaniu warstwy kruszywa łamanego należy  przystąpić do jej 	zagęszczenia. Nierówności i zagłębienia powstałe podczas zagęszczania powinny być 	wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału aż 	do otrzymania równej nawierzchni.

Rozpoczęcie układania kolejnej warstwy kruszywa należy rozpocząć po odbiorze      	poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie prowadzenia robót należy sprawdzić grubość i równość warstw, spadki, rzędne 	wysokościowe, zagęszczanie i wilgotność.

Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04

Grubość warstw powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją + - 0,5 cm.

Różnice między rzędnymi wysokościowymi wykonywanej warstwy a rzędnymi proj. nie 	powinny przekraczać + 1,0 cm i – 2,0 cm.

Wskaźnik zagęszczenia podłoża zgodny z BN-77/8931-12, wilgotność w trakcie zagęszczania 	należy badać według PN-B-06714-17.

5.1.4. Warstwa rozsączająca z piasku lub miki grubości 1,0 cm o frakcji  0-05mm

Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednolitej grubości przy użyciu równiarki z 	zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Warstwa rozsączająca  	jest ostatnią warstwą przed ułożeniem nawierzchni z trawy syntetycznej należy utrzymywać 	ją w idealnym stanie.

Należy poddać sprawdzeniu, grubość i równość warstwy, spadki, rzędne wysokościowe oraz 	zagęszczenie i wilgotność.

Różnice między rzędnymi wysokościowymi wykonanej warstwy i rzędnymi projektowanymi 	nie powinny przekraczać +1,0 cm i -2,0 cm . Wskaźnik zagęszczenia podłoża powinien być 	zgodny z BN-77/8931-12 i z normą BN-64/8931-02.Wilgotność w trakcie 	zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17.

5.1.5. Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej typu „sztuczna trawa”

Po wykonaniu wszystkich warstw należy przystąpić do położenia wykładziny syntetycznej 	typu „sztuczna trawa” z wklejonymi liniami do gry w piłkę nożną  ściśle wg. wskazań 	producenta. Mocowanie wykładziny polega na przyklejaniu sąsiadujących wstąg wyrobu o 	szerokościach równych szerokości roli, wzdłuż krawędzi , po pokrytych klejem taśmy o 	szerokości 20-25 cm, a taki sposób aby między wstęgami wykładziny utworzona szczelina 	nie przekraczała 4,0 mm, lub wg ściśle podanych przez producenta wskazań.  Ułożenie 	wykładziny stabilizuje się poprzez posypanie piaskiem kwarcowym ściśle 16-17 kg/m2 wg.

wskazań konkretnego  producenta. Wykonawca przystępujący do wykonywania w/w robót 	powinien być przeszkolony przez producenta trawy syntetycznej. Po przywiezieniu na 	plac 	budowy powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i ułożone na płaskiej i czystej 	powierzchni. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być  klejone tego samego dnia, 	bryty klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych klejem zalecanym przez producenta i wg 	instrukcji producenta trawy syntetycznej. Linie boisk o szer. 5 cm są zaznaczone przez 	wklejenie trawy w kolorze białym. Do mocowania linii należy stosować szerszą taśmę 	łączeniową.

Położona i sklejona wraz z liniami trawa  wymaga  zasypania piaskiem kwarcowym oraz 	warstwą granulatu SBR w ilości 16-17 kg / m2. Frakcja i ilość piasku kwarcowego i 	granulaty powinna być zgodna z wytycznymi producenta trawy syntetycznej

Na każdym opakowaniu powinna być załączona informacja zawierająca nazwę i adres 	producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatą techniczną, datę 	produkcji, wymiary, numer dokumentu dopuszczającego do obrotu  i powszechnego 	stosowania w budownictwie  ponadto należy dołączyć :

- certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanej trawy syntetycznej i raport z 	badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. Trawy syntetycznej i wymaganego 	wypełnienia. Przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium, potwierdzający 	zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www. 	FIFA. Com)

-  certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 15330-1: 2008, lub aprobata techniczna 	ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 	potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej  producenta oraz jej próbkę 	o wymiarach 50x 50 cm

- kartę techniczna granulatu SBR oraz jego próbkę w ilości 200 g.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

- - Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 	inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 	nawierzchnię.

6.   Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz za jakość i zgodność 	wbudowanych materiałów  z projektem budowlanym. Wykonawca ma obowiązek 	prowadzenia pomiarów, prób oraz badań dotyczących wykonanych robót w celu 	potwierdzenia ich jakości zgodnej z wymaganiami wynikającymi z dokumentacji 	projektowej i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz ze specyfikacją 	techniczną. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem badan ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru działający z ramienia Zamawiającego jest uprawniony do kontroli 	zgodności wykonywania robót i ich odbioru, w tym celu Wykonawca  ma obowiązek  	udostępnić niezbędne materiały i dokumenty poświadczające jakość wykonanych robót jak 	również informować Inspektora Nadzoru o zakończonych  robotach wymagających odbioru.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, która powinna być	zgodna  a art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane, oraz przechowywania  jej i udostępniania 	do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Odpowiedzialność za prowadzenie 	dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiązek gromadzić 	i zachować do odbioru końcowego wszystkie dokumenty  związane z jakością 	realizowanych robót i wbudowanych materiałów, dokonanych prób i odbiorów częściowych.

7. Wymagania dotyczące przedmiarów i obmiaru robót.

Obmiaru robót dokonuje kierownik budowy w książce obmiaru robót w sposób 	umożliwiający jego sprawdzenie i weryfikację przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca powinien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia Inspektorowi 	Nadzoru w okresie umożliwiającym dokonanie kontroli prawidłowości określenia ilości 	robót, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub podlegających 	zakryciu. Ilość wykonanych robót podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze 	robót. 	W przypadku powstania różnic między przedmiarem a obmiarem robót, Wykonawca 	po stwierdzeniu tego faktu ma obowiązek poinformować o powyższym 	Zamawiającego. 	Obmiar robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do określenia 	zaawansowania robót.

8.  Odbiór robót

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę  postępu robót.

Odbiory częściowe i etapowe zgłasza Wykonawca i są dokonywane w terminach

uzgodnionych z Zamawiającym z godnie z postanowieniami umowy.

Odbiór końcowy i pogwarancyjny zwojuje Zamawiający

Do protokółów odbioru dołącza się wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonymi 	kontrolami  robót.

9. Zasady płatności

Ogólne warunki płatności  określone zostały w projekcie umowy.

10. Dokumenty odniesienia

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wraz z harmonogramem realizacji robót.

- Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

- BN 77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu

- BN 66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych -żwir i pospółka

- BN 84/677-04 Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych-piasek

projektant mgr. Tadeusz Bronowicki