OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego
Numer ogłoszenia: 98011 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 417, faks 42 6367980.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Odmulenie zbiornika wodnego Stawy Jana i uporządkowanie terenu wokół niego według opisu: 1. Usunięcie namułu z dna stawu Grubość warstwy namułu zalegającego w dnie stawu pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej (rys.2). Roboty związane z usunięciem namułu z dna należy wykonywać za pomocą spycharek i koparek. Urobek należy wywieźć poza teren obiektu przy użyciu samochodów samowyładowczych. W trakcie robót trzeba zwracać uwagę aby zachować spadki dna w kierunku cieku (rzeka Olechówka) przepływającego przez zbiornik. Po odmuleniu dna stawu należy wyprofilować ciek tak aby jego dno było położone 20cm poniżej dna stawu. 2. Naprawa bystrotoku Na wlocie rzeki Olechówki do zbiornika znajduje się bystrotok umocniony narzutem kamiennym w plotkach faszynowych. Umocnienia bystrotoku wymagają naprawy, która polegać będzie na: - wykonaniu palisad z kołków melioracyjnych, - wykonaniu opaski z kiszki faszynowej fi 30 cm w podstawie skarpy, - wykonaniu opaski z kiszki faszynowej fi 20cm u góry skarpy, - wykonaniu płotków faszynowych z kiszki fi 20cm, - uzupełnieniu narzutu z kamienia łamanego w dnie cieku, - odkryciu spod warstwy ściółki i gruntu istniejącego narzutu z kamienia łamanego na skarpach cieku, rozebranie go i ponowne ułożenie na geowłókninie wraz z uzupełnieniem brakującego kamienia. Pod narzut kamienny należy zastosować geowłókninę spełniającą następujące wymagania: -wytrzymałość na rozciąganie min. 23 kN/m, -odporność na przebicie statyczne (CBR) min. 3300N, -odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu) max 13mm, -wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu min. 30dm3/s m2, -wydłużenie przy max obciążeniu min 85% (w obu kierunkach), -liczba constrictions (wg Grraud) 25-40. Do wykonania opasek i płotków faszynowych należy zastosować faszynę wiklinową. Szczegóły umocnienia bystrotoku pokazano na rys.3 i rys.4. 3. Uzupełnienie piasku na kąpielisku Po odmuleniu dna należy uzupełnić piasek na kąpielisku (warstwa 10cm). Piasek plażowy należy dowieźć samochodami, a następnie rozścielić za pomocą spycharki i wyrównać ręcznie. 2 4. Naprawa umocnień brzegów stawu Brzegi stawu są na wybranych odcinkach umocnione za pomocą pusto betów podpartych krawężnikiem i spoinowanych zaprawą cementowo piaskową. Umocnienia te miejscami uległy uszkodzeniom(obsunięcia elementów betonowych, pofalowanie powierzchni, zapadnięcia) i wymagają naprawy polegającej na ich rozebraniu i ponownym ułożeniu. Uszkodzone obrzeże podpierające pustobety (południowy brzeg stawu, wschodni brzeg wyspy) należy odtworzyć częściowo z odzyskanych elementów, a częściowo nowych prefabrykatów (wysokość 30cm, grubość 8cm) posadowionych na ławie betonowej z betonu B10, wzmocnionej kołkami melioracyjnymi (wg rys. 5). Zagłębienie górnej części kołków w betonie ławy wynosi 30cm. Obrzeże ustawione na ławie należy dodatkowo obetonowac z obu stron. Elementy betonowe należy układać na wyrównanym podłożu, na podsypce piaskowej zabezpieczonej geowłókniną i spoinować je zaprawą cementowo-piaskową. Szerokość spoin od 5 do 10 mm. Spoinowanie zaprawą na całej wysokości prefabrykatów. Geowłóknina zastosowana pod pustobety musi być geowłókniną filtracyjną spełniającą następujące wymagania: -charakterystyczna wielkość porów 90-120 mikro, -wodoprzepuszczalnosc w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu min. 90 l/m2s, -wytrzymałość na rozciąganie min. 7 kN/m. W trakcie robót należy również rozebrać beton z prawej strony jazu , którym uzupełniono brakujące pustobety i zastąpić go pustobetami ułożonymi na podsypce piaskowej i geowłókninie j.w. Otwory pusto betów należy poniżej lustra wody zasypać żwirem fi 8-16mm, a powyżej lustra wody humusem wraz z obsiewem mieszankami traw. Dopuszcza się stosowanie w miejsce uszkodzonych pustobetów innych drobnowymiarowych elementów betonowych ( o grubości min. 10 cm) po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Nachylenie skarp, wysokość posadowienia obrzeża i wysokość górnej krawędzi umocnienia należy dostosować do stanu istniejącego, gdyż skarpy zbiornika są nieregularne. 5. Naprawa murku oporowego z cegły w rejonie przystani Uszkodzony murek oporowy z cegły w rejonie przystani należy naprawić poprzez usunięcie spękanych i pokruszonych cegieł i wykonanie w tych miejscach nowego muru z cegły na zaprawie cementowo-piaskowej. Dopuszcza się odtworzenie murku oporowego w żelbecie po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z Inspektorem. 6. Jaz pietrzący Namuł zalegający przed przelewem na ponurze jazu piętrzącego należy usunąć z płyty ponuru i wywieżć poza obiekt. 3 Zamknięcia spustów dennych należy oczyścić z rdzy, resztek starej farby i zanieczyszczeń, a następnie wykonać nową powłokę malarską. Barierki na kładce jazu należy oczyścić i pomalować. Zniszczoną łatę wodowskazową należy wymienić na nową. 7. Mostek na wyspę Uszkodzoną nawierzchnię z płyt chodnikowych na podejściach do mostku należy usunąć i zastąpić nowymi płytami chodnikowymi o wymiarach 50x50cm ułożonymi na podsypce piaskowej (razem 16 płyt chodnikowych). Barierki mostka należy naprawić przez prostowanie zdeformowanych elementów i uzupełnienie brakujących prętów. Następnie barierki należy oczyści i pomalować. 8. Bariera odgradzająca kąpielisko Barierę odgradzającą kąpielisko od pozostałej części akwenu należy naprawić przez wymianę i uzupełnienie skorodowanych elementów, a następnie oczyszczenie i pomalowanie. Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i w części graficznej. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.20.00-5, 45.11.27.10-5, 45.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej: - jedną robota związana z robotami melioracyjnymi o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł. Uwaga: 1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej; 2) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394).

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Ogólny - pokój 256.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2014 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Sekretariat - pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie