OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

ROZKWIT PARKU STAWY JANA
Numer ogłoszenia: 158497 - 2014; data zamieszczenia: 21.07.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 417, faks 42 6367980.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZKWIT PARKU STAWY JANA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest Rozkwit Parku Stawy Jana w szczególności: Część 1 - Dostawa i montaż elementów skateparku. Nazwa elementu Długość [m] Szerokość [m] Wysokość [m] 1 Quoter 3,2 4,5 1,5 2 Spine transfer 5,6 5,8 1,5/0,6 3 Quoter 3,2 4,5 1,5 4 Wallride transfer 2,4 5,0 1,0 5 Barcelona bank/manual pad 5,4/4,0 3,2/1,5 0,9/0,25 6 banks 5,0 2,0 0,5 7 Flat box 4,0 0,5 0,4 8 Bank transfer 3,3 5,8 1,0 9 Flat rail 4,0 0,06 0,4 10 Curb 3,0 0,15 0,15 Obiekty skatingowe Wykonane z prefabrykatów [Klasa użytego betonu C35/45] montowanych na placu budowy, wg technologii firm specjalizujących się w dostawach prefabrykowanych elementów wyposażenia skateparków, np. Concrete Gmbh., Müller Jelcz-Laskowice, MPG sp.cyw., UKSkateParks Lmt ., itp. Poszczególne obiekty wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd. Zabrania się stosowania elementów pośrednich [ np. blach najazdowych - kradną je złomiarze, lub się ciągle odkręcają. Ponadto przy najeżdżaniu hałasują]. Wszystkie krawędzie jezdne zabezpieczone profilem zamkniętym 30x30x3 ze stali kwasoodpornej 1.4301 Z uwagi na walory użytkowe i trwałość, zabrania się wykonywania elementów na placu budowy, np. technikami torkretowania, mokrymi, itp., Nawierzchnie jezdne mają odzwierciedlać spód formy, w której są wykonywane. Całość zgodna z PN-EN 14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Szczegółowe rozmieszczenie elementów skateparku i wygląd poszczególnych elementów został przedstawiony na rysunkach stanowiących załączniki do SIWZ. Sposób wykonania elementów opisano w STWiOR będącą załącznikiem do SIWZ. Część 2 - Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Należy dostarczyć i zamontować elementy placu zabaw w rejonie zaznaczonym na mapie (plan zagospodarowania terenu) kolorem żółtym. 1. Statek: - szt. 1 Wymiary: nie mniejszy niż dł. 11 m, szerokość 3 m, Charakterystyka urządzenia: - Zestaw zabawowy wykonać by forma przypominała Statek piracki: Ważne jest żeby statek był wyposażony w pokład o minimalnej powierzchni 9 m2 Statek musi być wyposażony w zjeżdżalnię i dwie przeplotnie linowe wykonane z lin zbrojonych, drabinkę linową, dostęp do statku wykonać w formie otworu w burtach lub trapu, Opis materiałów - Podłogi wykonać ze sklejki antypoślizgowej, wypełnienia wykonać z kolorowej płyty HPL/HDPE - Ślizg zjeżdżalni z nierdzewnej blachy stalowej. - Przeplotnię linową oraz drabinki linowe wykonać z trwałej liny fi16mm zbrojonej stalą. - Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie i malować lakierem akrylowym, strukturalnym. - Urządzenie zamontować na stopach fundamentowych, które zagłębić minimum 35-45 cm poniżej terenu 2. Piramida linowa - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,00m Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 8,00x8,00x4,00m Wymiary powierzchni zderzenia średnica: 4,85m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składać się będzie z masztu na którym napięta jest konstrukcja linowa. Dodatkowo są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 1m i 2,5m. Od wierzchołka piramidy do dolnego piętra zamocowanć jest szyb linowy ułatwiający przemieszczanie się wewnątrz piramidy. Ilość użytej liny to 316m. Opis materiałów - Główny element konstrukcyjny wykonać jako słup stalowy fi139,7mm, który należy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych które należy zakotwić w gruncie za pomocą sześciu śrub rzymskich ocynkowanych umożliwiających korekcję naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiąć sześć ścian linowych oraz dwa podesty linowe. Sieć wykonać z liny polipropylenowej ś. 16cm wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Elementy łączące liny ze sobą wykonać z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonać z e stali nierdzewnej. 3. Huśtawka bocianie gniazdo - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: nie większa niż 1,30 m Wymiary urządzenia minimum (dł. x szer. x wys.): 3x2x2m Wymiary powierzchni zderzenia minimum (dł. x szer.): 7x2m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składa się z ramy z rur stalowych oraz elementu w formie bocianiego gniazda mocowanego do ramy poprzez cztery liny. Opis materiałów - Konstrukcja urządzenia wykonać z rur stalowych o ca 76,1x3,2, o 57x2,9 i o 48,3x2,9mm - Zawiesie huśtawki wykonać z liny lub łańcucha chromowego fi 5mm, teflonu i elementów chromowych - Zastosować tulejki z teflonu aby układ wahadłowy nie wymagał konserwacji - Stopy fundamentowe zagłębić minimum 45cm poniżej terenu. 4. Walec wąski - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku maksymalnie 0,65m Wymiary urządzenia ca (dł. x szer. x wys.): 0,82x0,60x1,41m Wymiary powierzchni zderzenia ca (dł. x szer.): 3,89x3,60m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składa się z dwóch stalowych pionowych elementów zwieńczonych owalnymi uchwytami dla użytkownika stanowiące zarazem konstrukcję nośną dla układu obrotowego walca Opis materiałów - Konstrukcję urządzenia wykonać z rur stalowych o wymiarach ca 38x2,9mm - Bęben walca obłożyć elementami z płyty HDPE - Układ obrotowy urządzenia oprzeć na łożyskach bezobsługowych, niewymagających konserwacji - Uchwyty wykonać w kształcie okręgów z rury o 38x2,9mm, umożliwiają chwyt dla dzieci o różnym wzroście - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym - Stopy fundamentowe Ø 500 gr. 15cm zagłębić minimum 57cm poniżej terenu 5. Ogrodzenie - 69 mb Wokół terenu zaprojektowano ogrodzenie wysokości 1 m. Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe. Słupki: zgodnie z wybranym systemem np. 60x40x2mm, zamknięte od góry mrozoodpornym systemowym daszkiem - nakładką. Słupki mocowane w fundamencie (min. 70cm poniżej gruntu) oraz prefabrykowanym łączniku w rozstawie co 250cm (zgodnie z systemem). Panele ogrodzeniowe: zaprojektowano z maty zgrzewanej z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5mm. Pionowe pręty w rozstawie co 50mm, poziome w rozstawie co 20mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo poliestrem. Panele zakończone na płasko. Wysokość paneli 100cm. Panele zaprojektowano z możliwością demontażu przęsła w celu wymiany piasku na placu zabaw. Podmurówka: z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 237x27x6cm oraz łączników. Podmurówka pełni jednocześnie funkcję obrzeża placu zabaw. Furtka wejściowa dwuskrzydłowa wg systemu zgodnego z systemem ogrodzenia. Minimalna szerokość furtki 2x100cm. Jedno skrzydło w wykonaniu z trzpieniem mocowanym w gruncie, uniemożliwiającym swobodne otwieranie. Przestrzeń między słupkami furtki zabezpieczyć podmurówką. Obrzeże. Wokół całego terenu placu zabaw zaprojektowano płot panelowy na podmurówce z płyt betonowych 237x27x6 cm pełniących jednocześnie funkcję obrzeża. 6. Nawierzchnia Warstwę humusu zebrać. Teren wyniwelować. Z uwagi na brak urządzeń o krytycznej wysokości upadku większej lub równej 200cm, zaprojektowano nawierzchnię piaszczystą grubości 20cm. Nawierzchnię wykonać z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm. Zaleca się stosowanie piasku kopalnego z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych i pylastych. 7. Regulamin placu zabaw - szt. 1 Regulamin wykonać zgodnie z zarządzeniem Nr 4821/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Treść regulaminu zgodna z załączoną w opisie technicznym. Uwaga: Plac należy wykonać w kształcie prostokąta o wymiarach 40 x 24 m. Należy dostarczyć i zamontować 69 mb ogrodzenia dopinając się do istniejącego ogrodzenia od strony północnej i północno zachodniej. Inwestor wskaże usytuowanie ogrodzenia wraz z furtką. Prace ziemne polegające na zdjęciu warstwy darni i uzupełnieniu nawierzchni piaskiem należy wykonać tylko w strefach bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń. Wybraną darń wraz z humusem należy złożyć na terenie parku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odległość nie większa niż 300 m). Wykończenie konstrukcji stalowych - ocynk lub rury stalowe malowane proszkowo lub stal nierdzewna Załączone zdjęcia są poglądowe. Wszystkie elementy placu zbaw powinny posiadać certyfikat zgodności z normami europejskimi PN-EN 1176-2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie). - Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektanta, zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. - Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. - Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. - Montaż urządzeń powinien być wykonany przez producenta albo przez osoby do tego uprawnione. - W razie wystąpienia zadrzewienia nie ujętego na mapie, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie kolidowały one ze strefami bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. - Strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie powinny na siebie nachodzić. - Ze względu na możliwość występowania uzbrojenia terenu wszystkie prac ziemne należy prowadzić przy zachowaniu najwyższej ostrożności. W przypadku naruszenia przewodów uzbrojenia terenu natychmiast wezwać operatora zawiadującego daną siecią i stosować się do jego wskazań. - Na terenie przewidzianym pod plac zabaw mogą występować pozostałości po wcześniejszych ciągach komunikacyjnych np. krawężniki, płyty chodnikowe, które należy bezwzględnie usunąć. - Ogrodzenie panelowe wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na teren plac zabaw. - Wszystkie urządzenia zabawowe winny spełniać normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Część 3 - Dostawa i montaż elementów małej architektury. 1. Kosz betonowy - 17 szt. Wymiary urządzenia ca. (śr. x wys.): 0,65x1,05m Opis materiałów - Konstrukcję betonową wykonać z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych. - Uchylny daszek stalowy ułatwiający opróżnianie wykonać z blachy stalowej. - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym 2. Grill betonowy - 3 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,60x1,20x1,75m 3. Ławka parkowa - 40 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 0,75x2,00x0,89m Opis materiałów - Konstrukcja Ławki składa się z betonowych boków połączonych poziomymi elementami tworzącymi siedzisko i oparcie. 4. Ławka parkowa typu Wrocław - 9 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,97x0,46x0,71m Opis materiałów - Konstrukcję ławki wykonać z rury stalowej o przekroju fi 76,1x3,2 mm, kątowników stalowych i stopek stalowych 120x80x8 mm. - Siedzisko wykonać z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego. - Deski z drewna są zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybicznych i wysokiej jakości lakierobejcą. - Siedzisko połączyć się z podporami za pomocą śrub zamkowych zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym - Stopy fundamentowe gr. 16cm zagłębić minimum 36cm poniżej terenu 5. Parasol ze stolikiem - 5 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 3,00x3,00x3,00m Opis materiałów - Konstrukcję parasola wykonać z profili zamkniętych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. - Mata zacieniająca powinna ograniczać dostęp światła na poziomie minimum 50% - Fundament 210x120 z betonu B30 1.00m poniżej poziomu terenu 6. Przebieralnia - 6 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,90x2,76x1,50m Opis materiałów - Konstrukcję przebieralni wykonać z profili zamkniętych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. - Deski osłaniające łączone na pióro i wpust heblowane malowane lakierem bezbarwnym. - Fundament z betonu B30 0.65m poniżej poziomu terenu. Opis materiałów - Konstrukcję grilla wykonać z betonu B-30 malowanego farbą do podłoży betonowych. - Ramię grilla wykonać z rury stalowej o przekroju fi 50 mm, umożliwiającej podnoszenie i opuszczanie rusztu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.45.10.00-7, 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9, 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Część 1: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na: dostawie i montażu urządzeń skateparku w technologii betonowej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł. Część 2: Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę polegającą na: dostawie i montażu elementów placu zabaw o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Część 1: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie: 5.1.4.1. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do zakresu zadania, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, Część 2: 5.1.4.2. co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane w zakresie odpowiednim do zakresu zadania, prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, Uwaga: - Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.). - Dopuszcza się uprawnienia równoważne - dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zakres posiadanych uprawnień winien być zgodny z zapisem § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) - upoważniające do projektowania w zakresie objętym zamówieniem. - W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Ogólny - pokój 256.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2014 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Sekretariat - pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż elementów skateparku..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Dostawa i montaż elementów skateparku. Nazwa elementu Długość [m] Szerokość [m] Wysokość [m] 1 Quoter 3,2 4,5 1,5 2 Spine transfer 5,6 5,8 1,5/0,6 3 Quoter 3,2 4,5 1,5 4 Wallride transfer 2,4 5,0 1,0 5 Barcelona bank/manual pad 5,4/4,0 3,2/1,5 0,9/0,25 6 banks 5,0 2,0 0,5 7 Flat box 4,0 0,5 0,4 8 Bank transfer 3,3 5,8 1,0 9 Flat rail 4,0 0,06 0,4 10 Curb 3,0 0,15 0,15 Obiekty skatingowe Wykonane z prefabrykatów [Klasa użytego betonu C35/45] montowanych na placu budowy, wg technologii firm specjalizujących się w dostawach prefabrykowanych elementów wyposażenia skateparków, np. Concrete Gmbh., Müller Jelcz-Laskowice, MPG sp.cyw., UKSkateParks Lmt ., itp. Poszczególne obiekty wtopione w posadzkę, w sposób umożliwiający płynny najazd. Zabrania się stosowania elementów pośrednich [ np. blach najazdowych - kradną je złomiarze, lub się ciągle odkręcają. Ponadto przy najeżdżaniu hałasują]. Wszystkie krawędzie jezdne zabezpieczone profilem zamkniętym 30x30x3 ze stali kwasoodpornej 1.4301 Z uwagi na walory użytkowe i trwałość, zabrania się wykonywania elementów na placu budowy, np. technikami torkretowania, mokrymi, itp., Nawierzchnie jezdne mają odzwierciedlać spód formy, w której są wykonywane. Całość zgodna z PN-EN 14974 Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Szczegółowe rozmieszczenie elementów skateparku i wygląd poszczególnych elementów został przedstawiony na rysunkach stanowiących załączniki do SIWZ. Sposób wykonania elementów opisano w STWiOR będącą załącznikiem do SIWZ..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.45.10.00-7.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z ogrodzeniem..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Należy dostarczyć i zamontować elementy placu zabaw w rejonie zaznaczonym na mapie (plan zagospodarowania terenu) kolorem żółtym. 1. Statek: - szt. 1 Wymiary: nie mniejszy niż dł. 11 m, szerokość 3 m, Charakterystyka urządzenia: - Zestaw zabawowy wykonać by forma przypominała Statek piracki: Ważne jest żeby statek był wyposażony w pokład o minimalnej powierzchni 9 m2 Statek musi być wyposażony w zjeżdżalnię i dwie przeplotnie linowe wykonane z lin zbrojonych, drabinkę linową, dostęp do statku wykonać w formie otworu w burtach lub trapu, Opis materiałów - Podłogi wykonać ze sklejki antypoślizgowej, wypełnienia wykonać z kolorowej płyty HPL/HDPE - Ślizg zjeżdżalni z nierdzewnej blachy stalowej. - Przeplotnię linową oraz drabinki linowe wykonać z trwałej liny fi16mm zbrojonej stalą. - Całość konstrukcji stalowej zabezpieczyć antykorozyjnie i malować lakierem akrylowym, strukturalnym. - Urządzenie zamontować na stopach fundamentowych, które zagłębić minimum 35-45 cm poniżej terenu 2. Piramida linowa - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,00m Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 8,00x8,00x4,00m Wymiary powierzchni zderzenia średnica: 4,85m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składać się będzie z masztu na którym napięta jest konstrukcja linowa. Dodatkowo są linowe płaszczyzny poziome na wysokości 1m i 2,5m. Od wierzchołka piramidy do dolnego piętra zamocowanć jest szyb linowy ułatwiający przemieszczanie się wewnątrz piramidy. Ilość użytej liny to 316m. Opis materiałów - Główny element konstrukcyjny wykonać jako słup stalowy fi139,7mm, który należy zabezpieczyć przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych które należy zakotwić w gruncie za pomocą sześciu śrub rzymskich ocynkowanych umożliwiających korekcję naciągu. Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiąć sześć ścian linowych oraz dwa podesty linowe. Sieć wykonać z liny polipropylenowej ś. 16cm wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Elementy łączące liny ze sobą wykonać z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy łączące liny ze słupem wykonać z e stali nierdzewnej. 3. Huśtawka bocianie gniazdo - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku: nie większa niż 1,30 m Wymiary urządzenia minimum (dł. x szer. x wys.): 3x2x2m Wymiary powierzchni zderzenia minimum (dł. x szer.): 7x2m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składa się z ramy z rur stalowych oraz elementu w formie bocianiego gniazda mocowanego do ramy poprzez cztery liny. Opis materiałów - Konstrukcja urządzenia wykonać z rur stalowych o ca 76,1x3,2, o 57x2,9 i o 48,3x2,9mm - Zawiesie huśtawki wykonać z liny lub łańcucha chromowego fi 5mm, teflonu i elementów chromowych - Zastosować tulejki z teflonu aby układ wahadłowy nie wymagał konserwacji - Stopy fundamentowe zagłębić minimum 45cm poniżej terenu. 4. Walec wąski - szt. 1 Maksymalna wysokość swobodnego upadku maksymalnie 0,65m Wymiary urządzenia ca (dł. x szer. x wys.): 0,82x0,60x1,41m Wymiary powierzchni zderzenia ca (dł. x szer.): 3,89x3,60m Charakterystyka urządzenia - Urządzenie składa się z dwóch stalowych pionowych elementów zwieńczonych owalnymi uchwytami dla użytkownika stanowiące zarazem konstrukcję nośną dla układu obrotowego walca Opis materiałów - Konstrukcję urządzenia wykonać z rur stalowych o wymiarach ca 38x2,9mm - Bęben walca obłożyć elementami z płyty HDPE - Układ obrotowy urządzenia oprzeć na łożyskach bezobsługowych, niewymagających konserwacji - Uchwyty wykonać w kształcie okręgów z rury o 38x2,9mm, umożliwiają chwyt dla dzieci o różnym wzroście - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym - Stopy fundamentowe fi 500 gr. 15cm zagłębić minimum 57cm poniżej terenu 5. Ogrodzenie - 69 mb Wokół terenu zaprojektowano ogrodzenie wysokości 1 m. Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe. Słupki: zgodnie z wybranym systemem np. 60x40x2mm, zamknięte od góry mrozoodpornym systemowym daszkiem - nakładką. Słupki mocowane w fundamencie (min. 70cm poniżej gruntu) oraz prefabrykowanym łączniku w rozstawie co 250cm (zgodnie z systemem). Panele ogrodzeniowe: zaprojektowano z maty zgrzewanej z pionowych i poziomych prętów o średnicy 5mm. Pionowe pręty w rozstawie co 50mm, poziome w rozstawie co 20mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane ogniowo lub ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo poliestrem. Panele zakończone na płasko. Wysokość paneli 100cm. Panele zaprojektowano z możliwością demontażu przęsła w celu wymiany piasku na placu zabaw. Podmurówka: z prefabrykowanych płyt betonowych o wymiarach 237x27x6cm oraz łączników. Podmurówka pełni jednocześnie funkcję obrzeża placu zabaw. Furtka wejściowa dwuskrzydłowa wg systemu zgodnego z systemem ogrodzenia. Minimalna szerokość furtki 2x100cm. Jedno skrzydło w wykonaniu z trzpieniem mocowanym w gruncie, uniemożliwiającym swobodne otwieranie. Przestrzeń między słupkami furtki zabezpieczyć podmurówką. Obrzeże. Wokół całego terenu placu zabaw zaprojektowano płot panelowy na podmurówce z płyt betonowych 237x27x6 cm pełniących jednocześnie funkcję obrzeża. 6. Nawierzchnia Warstwę humusu zebrać. Teren wyniwelować. Z uwagi na brak urządzeń o krytycznej wysokości upadku większej lub równej 200cm, zaprojektowano nawierzchnię piaszczystą grubości 20cm. Nawierzchnię wykonać z piasku o frakcji 0,2-2,0 mm. Zaleca się stosowanie piasku kopalnego z niskim wskaźnikiem cząstek iłowych i pylastych. 7. Regulamin placu zabaw - szt. 1 Regulamin wykonać zgodnie z zarządzeniem Nr 4821/W/10 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010r. w sprawie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne. Treść regulaminu zgodna z załączoną w opisie technicznym. Uwaga: Plac należy wykonać w kształcie prostokąta o wymiarach 40 x 24 m. Należy dostarczyć i zamontować 69 mb ogrodzenia dopinając się do istniejącego ogrodzenia od strony północnej i północno zachodniej. Inwestor wskaże usytuowanie ogrodzenia wraz z furtką. Prace ziemne polegające na zdjęciu warstwy darni i uzupełnieniu nawierzchni piaskiem należy wykonać tylko w strefach bezpieczeństwa zamontowanych urządzeń. Wybraną darń wraz z humusem należy złożyć na terenie parku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (odległość nie większa niż 300 m). Wykończenie konstrukcji stalowych - ocynk lub rury stalowe malowane proszkowo lub stal nierdzewna Załączone zdjęcia są poglądowe. Wszystkie elementy placu zbaw powinny posiadać certyfikat zgodności z normami europejskimi PN-EN 1176-2009 (Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie). - Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektanta, zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. - Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. - Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. - Montaż urządzeń powinien być wykonany przez producenta albo przez osoby do tego uprawnione. - W razie wystąpienia zadrzewienia nie ujętego na mapie, należy zwrócić szczególną uwagę aby nie kolidowały one ze strefami bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń. - Strefy bezpieczeństwa różnych urządzeń nie powinny na siebie nachodzić. - Ze względu na możliwość występowania uzbrojenia terenu wszystkie prac ziemne należy prowadzić przy zachowaniu najwyższej ostrożności. W przypadku naruszenia przewodów uzbrojenia terenu natychmiast wezwać operatora zawiadującego daną siecią i stosować się do jego wskazań. - Na terenie przewidzianym pod plac zabaw mogą występować pozostałości po wcześniejszych ciągach komunikacyjnych np. krawężniki, płyty chodnikowe, które należy bezwzględnie usunąć. - Ogrodzenie panelowe wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zwierząt na teren plac zabaw. - Wszystkie urządzenia zabawowe winny spełniać normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  - 1. Cena - 40

  - 2. Elementu placu zabaw - 60

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa i montaż elementów małej architektury..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kosz betonowy - 17 szt. Wymiary urządzenia ca. (śr. x wys.): 0,65x1,05m Opis materiałów - Konstrukcję betonową wykonać z wibrowanego betonu klasy B30, malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych. - Uchylny daszek stalowy ułatwiający opróżnianie wykonać z blachy stalowej. - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym 2. Grill betonowy - 3 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,60x1,20x1,75m Opis materiałów - Konstrukcję grilla wykonać z betonu B-30 malowanego farbą do podłoży betonowych. - Ramię grilla wykonać z rury stalowej o przekroju fi 50 mm, umożliwiającej podnoszenie i opuszczanie rusztu 3. Ławka parkowa - 40 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 0,75x2,00x0,89m Opis materiałów - Konstrukcja Ławki składa się z betonowych boków połączonych poziomymi elementami tworzącymi siedzisko i oparcie. 4. Ławka parkowa typu Wrocław - 9 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,97x0,46x0,71m Opis materiałów - Konstrukcję ławki wykonać z rury stalowej o przekroju fi 76,1x3,2 mm, kątowników stalowych i stopek stalowych 120x80x8 mm. - Siedzisko wykonać z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego. - Deski z drewna są zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybicznych i wysokiej jakości lakierobejcą. - Siedzisko połączyć się z podporami za pomocą śrub zamkowych zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na działanie warunków atmosferycznych. - Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym, strukturalnym - Stopy fundamentowe gr. 16cm zagłębić minimum 36cm poniżej terenu 5. Parasol ze stolikiem - 5 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 3,00x3,00x3,00m Opis materiałów - Konstrukcję parasola wykonać z profili zamkniętych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. - Mata zacieniająca powinna ograniczać dostęp światła na poziomie minimum 50% - Fundament 210x120 z betonu B30 1.00m poniżej poziomu terenu 6. Przebieralnia - 6 szt. Wymiary urządzenia ca. (dł. x szer. x wys.): 1,90x2,76x1,50m Opis materiałów - Konstrukcję przebieralni wykonać z profili zamkniętych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. - Deski osłaniające łączone na pióro i wpust heblowane malowane lakierem bezbarwnym. - Fundament z betonu B30 0.65m poniżej poziomu terenu..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.