2016-08-10

| Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ks. Skorupki 21 90-532 Łódź |  |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Plac manewrowy dla sprzętu wodnego

Kod budowy:

Adres budowy: ul. Patriotyczna 3 ,1593-436 Łódź

Obiekt:  Stawy Stefańskiego

Rodzaj robót: Budowlane

Data oprac.: 2016-08-08

Podstawa opracowania: KNR 2-31, KNR 2-01, KNR 2-25, KNR 2-31I, KNR 2-21, AW

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka Przedmiarów

| 1. Ścieżki i place utwardzone - Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0121-01-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 0,07 ha |
| 1. |  | 0,066 |  |  |  | 0,07 |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej placu. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 3 | KNR 2-31 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości placu. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 4 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 5 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe . Kategoria gruntu III-IV krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 144,00 m |
| 1. |  | 144,0 |  |  |  | 144,00 |  |
| 6 | KNR 2-01 0212-07-060 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,6 m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemiw hałdach.Grunt kat.I-III krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 172,01 m3 |
| 1. |  | 665,00*0,25+0,20*0,20*144,0 |  |  |  | 172,01 |  |
| 7 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV Krotność 38 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 172,01 m3 |
| 1. |  | 172,01 |  |  |  | 172,01 |  |
| 8 | KNR 2-31 0105-03-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 9 | KNR 2-31 0105-04-050 Podsypka piaskowa. Zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność 12 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 10 | KNR 2-25 0407-03-050 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 665,00 m2 |
| 1. |  | 665 |  |  |  | 665,00 |  |
| 11 | KNR 2-21 0218-02-060 Zasypanie nawierzchni z płyt ażurowych pospółką z przewozem taczkami krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,60 m3 |
| 1. |  | 665,00*0,10*0,40 |  |  |  | 26,60 |  |
| 12 | AW-060 Dostarczenie pospółki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 26,60 m3 |
| 1. |  | 26,60 |  |  |  | 26,60 |  |
| 13 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 5,76 m3 |
| 1. |  | 0,20*0,20*144,0 |  |  |  | 5,76 |  |
| 14 | KNR 2-31I 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00 |  |  |  |  |  | 144,00 m |
| 1. |  | 144,0 |  |  |  | 144,00 |  |