Informujemy że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, które mogą zajść między SIWZ a treścią odpowiedzi na pytania do SIWZ wiążąca Zamawiającego i Wykonawców jest treść wynikająca z udzielonych odpowiedzi.

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 20.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa I zapytań do SIWZ) następującej treści:

# GRUPA I zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę I zapytań do SIWZ.

Ad. nr 1.

Zamawiający nie dysponuje na ten moment mapą obrazującą całość terenu, na którym leży obszar zdefiniowany w rozporządzeniu.  Należy przyjąć, że obszar imprezy obejmuje:

-cała nieckę stadionu wraz z trybunami, skarpami, i zabudową pod trybunami

-obszar ulicy Al. Unii Lubelskiej na odcinku przylegającym do stadionu.

-obszar wejścia dla kibiców gości od strony północnej od Aleja Unii Lubelskiej do skrzyżowania z drogą oddzielającą stadion od budynku Atlas Areny wraz z przylegającym do tej trasy od strony północnej parkingiem.

-obszar przylegającej do stadionu od strony zachodniej drogi oddzielającej Stadion od budynku Atlas Areny.

-obszar od strony południowej ograniczony chodnikiem od strony ul. Bandurskiego.

Zdefiniowanie dróg komunikacyjnych leży po stronie Wykonawcy.

Stadion posiada dwa ogrodzenia – wewnętrzne biegnące szczytem skarpy a częściowo wymuszone konstrukcją trybun, budynkiem pod trybuną od strony zachodniej lub zewnętrznym ukształtowaniem terenu i zewnętrzne, niepokazane na załączonym rysunku a obejmujące zarówno obszar stadionu jak i budynek Atlas Areny, boiska treningowego, kortów, parkingów.

Dwa punkty kasowe zlokalizowane są przy chodniku od strony ul. Bandurskiego po lewo od strony bramy wjazdowej

Cztery punkty kasowe zlokalizowane są przy chodniku od strony ul. Bandurskiego po prawo od strony bramy wjazdowej

Ad. nr 2.

Tak.

Ad. nr 3.

Nie

Ad. nr 4

Zamawiający oczekuje, że w okresie trwania gwarancji wszystkie uaktualnienia oprogramowania dla zainstalowanego systemu które zostaną ogłoszone przez jego producenta (producentów)  będą dostarczane bezpłatnie.

Ad. nr 5

Zgodnie z programem, wymagane jest zastosowanie kamery o minimalnej rozdzielczości 2048 x 1536 i 20 kl/sek przy tej rozdzielczości. Obiektyw powinien odpowiadać parametrom kamery zgodnie z PFU.

Ad. nr 6

Z uwagi na fakt iż przedmiotem niniejszego postępowania jest zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej pn.: „Przebudowa obiektu przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi – Wykonanie projektu, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu monitoringu stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi”, Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego (podstawa prawna art 31 ust.2 Pzp Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W związku z powyższym wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych jest elementem zamówienia publicznego i obciąża Wykonawcę, który uzyska zamówienie.

Ad. nr 7

Wszelkiego rodzaju dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, które nie zostały wymienione w definicji na podstawie, których realizowany będzie przedmiot umowy.

Ad. nr 8

a) Zamawiający w formie pisemnej zaaprobuje lub zgłosi zastrzeżenia do przygotowanego i przedstawionego w takiej samej formie, przez Wykonawce, harmonogramu robót, uwzględniając potrzeby własne związane z funkcjonowaniem obiektu oraz opinie inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) Wyrażenia równokształtne użyte w treści umowy Zamawiający i Wykonawca traktować będą jako równoznaczne. Natomiast wyrażenia różnokształtne użyte w treści umowy Zamawiający i Wykonawca traktować będą jako wyrażenia o rożnym znaczeniu.

Ad. nr 9

Dziennik budowy winien zawsze znajdować się na terenie budowy, ponieważ każda upoważniona osoba powinna mieć zawsze możliwość dokonania w nim wpisu. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, a także za jego stan i właściwe przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę. Potwierdzenia dokonywane będą niezwłocznie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Ad. nr 10

Z uwagi na fakt iż od momentu przejęcia placu budowy do momentu odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania przez Zamawiającego, obowiązek zapewnienia ochrony placu budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie widzi możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy. Obowiązek ochrony, o którym mowa wyżej obejmuje w szczególność: zabezpieczenie i wygrodzenia terenu robót, utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy zakres jego odpowiedzialności został określony w § 9 umowy - Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad.

Ad.  nr 11

Terminy przewidziane w pkt 5 SIWZ Termin Realizacji Zamówienia mają charakter obligatoryjny. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminów realizacji umowy (art 144. Pzp Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Wyrażenia równokształtne użyte w treści umowy Zamawiający i Wykonawca traktować będą jako równoznaczne. Natomiast wyrażenia różnokształtne użyte w treści umowy Zamawiający i Wykonawca traktować będą jako wyrażenia o rożnym znaczeniu.

Ad. nr 12

Zamawiający obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia. Przyjmowanie robót następuje poprzez obiory częściowe, podlegają im w szczególności roboty zanikające lub ulegające zakryciu. W imieniu Zamawiającego, odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Należy pamiętać, że jeżeli odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na inwestora nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność, bo to wykonawca jest nadal odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy. W związku z powyższym na tym etapie, Zamawiający nie jest w stanie określić terminów odbiorów częściowych z uwagi na fakt, iż nie może przewidzieć tępa prac Wykonawcy.

Ad. nr 13

O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Termin do dokonania tej czynności przez inspektora nadzoru inwestorskiego, jest taki sam jak dla pozostałych wpisów w dzienniku budowy.

Ad. nr 14

Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie może sztywno określić powyższego terminu. Każda ujawniona wada lub usterka będzie oceniana indywidualnie.

Ad. nr 15

Zamawiający potwierdza iż błędnie powołał w § 6 ust. 12 ust 4. W § 6 ust. 12 winien być powołany § 6 ust. 7 z uwzględnieniem treści § 6 ust. 6 umowy.

Ad. nr 16

Zamawiający nie widzi możliwości sporządzenia postulowanego przez Wykonawcę katalogu dopuszczalnych zmian umowy poza już określonymi w umowie. W ocenie Zamawiającego sporządzenie takie katalogu było by sprzeczne z dyspozycja art 144 Pzp (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Ad. nr 17

Zaangażowanie w praktyki korupcyjne musi być stwierdzone aktem oskarżenia dotyczy to także Członków Zarządu Wykonawcy.

Ad nr 18

Zamawiający jest związany postanowieniami art. 476 Kodeksu Cywilnego. W związku z powyższym w jego ocenie nie ma potrzeby zmiany treści umowy.

Ad nr 19

Zamawiający w przypadku podwykonawstwa będzie postępował zgodnie z dyspozycją art 6471 Kodeksu Cywilnego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 21.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa II zapytań do SIWZ) następującej treści:

Grupa II zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę II zapytań do SIWZ.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, żeby maksymalny czas, jaki przysługuje użytkownikowi był konfigurowany elastycznie.

Pytanie 2

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem dostarczenia kamer cyfrowych w miejsce kamer analogowych w ramach I etapu realizacji zadania.

Pytanie 3

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. System może umożliwiać funkcjonalność dodatkową, opisaną w pytaniu pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych.

Pytanie 4

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. Konfiguracja parametrów obrazu do podglądu i rejestracji muszą być niezależne.

Pytanie 5

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1

Pytanie 6

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. System może umożliwiać funkcjonalność dodatkową, opisaną w pytaniu pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych.

Pytanie 7

Jeżeli oprogramowanie systemu wyczerpuje wszystkie używane w systemie elementy i funkcje, takie jak kamery, opcje podglądu, wejściowe dane alarmowe, wyjścia przekaźnikowe i inne, dopuszczalne jest użycie elementów predefiniowanych.

Pytanie 8

Ze względu na rozwój technologii i zwiększanie wymogów dotyczących rejestracji obrazów planowane jest użycie sprzętu o wyższych parametrach, niż wskazuje na to ustawa i rozporządzenie. Zamawiający wymaga, żeby strefy były konfigurowane elastycznie.

Pytanie 9

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1

Pytanie 10

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1

Pytanie 11

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1

Pytanie 12

Tak, pod warunkiem zachowania minimalnej ilości wymaganej rozdzielczości dla „pionowego format obrazu” tj. 800 pikseli - wysokość, 600 pikseli – szerokość.

Pytanie 13

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. System może umożliwiać funkcjonalność dodatkową, opisaną w pytaniu pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych.

Pytanie 14

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. System może umożliwiać funkcjonalność dodatkową, opisaną w pytaniu pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych.

Pytanie 15

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klawiatury i myszy komputerowej, jako elementów wspomagających pracę operatora, pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań opisanych w PFU.

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 21.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa III zapytań do SIWZ) następującej treści:

# Grupa III zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę III zapytań do SIWZ.

Pytanie do części opisowej pkt. 2.1

„Najważniejsze urządzenia zarządzające systemem telewizji dozorowej (rejestratory lub grupy rejestratorów, oprogramowanie zarządzające i integrujące rejestratory, stacje podglądowe, krosownice wizyjne, macierze dyskowe) musi spełniać następujące wymagania techniczno użytkowe"

Cel, jakim jest spełnienie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. nie jest celem jedynym, jaki zakłada Zamawiający. Budowany system musi być nowoczesny i spełniać stale rosnące wymogi formalne. Planowana przebudowa stadionu może wymagać rozbudowy systemu.

Postawione wymagania są wymaganiami funkcjonalnymi dla systemu i mogą zostać zrealizowane przez wykonawcę dowolnymi środkami technicznymi, niekoniecznie z użyciem pojedynczego urządzenia (np. w przypadku mechanizmów kopii zapasowych poprzez odpowiednie oprogramowania archiwizujące uruchamiane z poziomu aplikacji lub w inny sposób)

Zaproponowane zapisy dotyczące np. rodzajów kompresji, reakcji na zmiany poziomu sygnału analogowego, konfiguracji systemu poprzez protokół IP są dostępne w specyfikacji wielu producentów sprzętu.

W pytaniu znalazła się także sugestia wykreślenia zapisów o rejestracji poprzez system zdarzeń poza okresem trwania imprezy masowej, co jest zupełnie niezgodne z intencją Zamawiającego, co do możliwości użycia tego systemu w trakcie pracy normalnej dozorowanego obiektu.

Jak zapisano w PFU, ze względu na rozwój technologii i zwiększanie wymogów dotyczących rejestracji obrazów, a w szczególności z imprez masowych, planowane jest użycie sprzętu o podwyższonej specyfikacji w stosunku do wymagań ustawy.

Ze względu na małe prawdopodobieństwo wykorzystania opisanej funkcjonalności Zamawiający zmienia następujące zapisy:

Treść pierwotna:

Producent musi zobowiązać się do 10-letniego okresu wsparcia utrzymania ruchu i oraz dostępności części zamiennych dla wszystkich oferowanych urządzeń.

Treść zmieniona:

Producent musi zobowiązać się do min 5-letniego okresu wsparcia utrzymania ruchu i oraz dostępności części zamiennych dla wszystkich oferowanych urządzeń.

Treść pierwotna:

System udostępniać musi harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzeń oraz parametrów rejestracji. Pozwala to na całkowicie bezobsługowe działanie systemu, np. włączenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w określonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu styków wejściowych w określonych przedziałach czasowych. System udostępniać musi, co najmniej 99 definiowanych przez użytkownika przedziałów czasowych.

Treść zmieniona:

System udostępniać musi harmonogramy czasowe do kontroli przetwarzanych zdarzeń oraz parametrów rejestracji. Pozwala to na całkowicie bezobsługowe działanie systemu, np. włączenie funkcji detekcji (wykrywania) ruchu w określonym przedziale czasowym, lub sprawdzanie stanu styków wejściowych w określonych przedziałach czasowych. System udostępniać musi, co najmniej 20 definiowanych przez użytkownika przedziałów czasowych.

Treść pierwotna:

Algorytm kompresji i dekompresji (w przypadku MPEG-4) musi umożliwiać niezależne definiowanie parametrów pracy dla każdego kanału (wejścia) wideo, z uwzględnieniem ustawienia długości GOP lub częstości występowania klatek bazowych; zagwarantuje to dopasowanie do charakterystyki obserwowanej sceny i umożliwi dokładne definiowanie parametrów przepływności strumienia danych.

Treść zmieniona:

Akapit wykreślono

W celu uszczegółowienia zapisów zmienia się poniżej opisany akapity:

Treść pierwotna:

Oprogramowanie konfiguracyjne musi być oddzielone od oprogramowania podglądu. Musi się je dać uruchomić na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows.

Treść zmieniona:

Oprogramowanie konfiguracyjne musi być oddzielone od oprogramowania podglądu lub w przypadku, gdy są wspólne, musi istnieć możliwość ograniczeń zmian wprowadzanych przez użytkownika, tak np. by były zablokowane wszystkie funkcje administracyjne i konfiguracyjne lub ich część. Oprogramowanie (funkcjonalność konfiguracyjna) musi dać uruchomić na standardowym komputerze klasy PC z systemem Windows.

Treść pierwotna:

System musi obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia 1 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących posiadać musi minimum podwójną kartę ethernetową (pierwsza dla sygnałów przychodzących z kamer, drugą dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych).

Treść zmieniona:

System musi obsługiwać połączenie sieciowe z obsługą protokołu TCP/IP i prędkością połączenia 1 GBit/sekundę. W przypadku wykorzystywania kamer sieciowych, każdy z serwerów rejestrujących posiadać musi minimum podwójną kartę ethernetową (jedną dla sygnałów przychodzących z kamer, drugą dla strumieni wysyłanych do stacji podglądowych).

Treść pierwotna:

Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów musi być zorganizowana logicznie w formie odrębnych segmentów (ringów). Pozwoli to na prowadzanie zapisu z różnymi parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń. System musi udostępniać co najmniej 5 buforów zapisu i 5 poziomów (priorytetów) zapisu.

Treść zmieniona:

Dostępna przestrzeń dyskowa zespołu rejestratorów musi być zorganizowana logicznie w sposób pozwalający na prowadzanie zapisu z różnymi, elastycznymi parametrami odnośnie czasu i priorytetu przechowywania zapisu z poszczególnych kamer i zdarzeń.

Treść pierwotna:

System musi pozwalać na wyświetlanie informacji dotyczących kamery, daty, czasu oraz zdarzeń bądź alarmów, pod, nad, obok obrazu z kamery, lub bezpośrednio na nim. Użytkownik musi mieć możliwość ustawiania takich parametrów, jak pozycja, rozmiar, kolor, kolor tła oraz czcionka, przy pomocy, których informacje te są wyświetlane.

Treść zmieniona:

System musi pozwalać na wyświetlanie informacji dotyczących kamery, daty, czasu oraz zdarzeń bądź alarmów, pod, nad, obok obrazu z kamery, lub bezpośrednio na nim. Użytkownik musi mieć możliwość ustawiania takich parametrów, jak pozycja rozmiar okna. Wpływając na kolor, kolor tła lub czcionkę okna użytkownik musi mieć możliwość rozróżniania zdarzeń w systemie.

Treść pierwotna:

System musi udostępniać opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez użytkownika. System ten musi zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik musi posiadać możliwość definiowania funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, opcje podglądu, wejściowe dane alarmowe oraz wyjścia przekaźnikowe.

Treść zmieniona:

System musi udostępniać opcjonalny, interaktywny, graficzny interfejs użytkownika (mapy obiektu z naniesionymi kamerami), aby umożliwić pełną kontrolę wszystkich rejestratorów DVR/NVR w graficznym systemie kontroli obrazu określonym przez użytkownika. System ten musi zezwalać na import map w formacie standardowych obrazów systemu Windows, takich jak bmp, tiff, lub jpeg. Użytkownik musi posiadać możliwość definiowania funkcji elementów graficznych (ikon), takich jak kamery, opcje podglądu, wejściowe dane alarmowe oraz wyjścia przekaźnikowe. Jeżeli oprogramowanie systemu wyczerpuje wszystkie używane w systemie elementy i funkcje, takie jak kamery, opcje podglądu, wejściowe dane alarmowe, wyjścia przekaźnikowe i inne, dopuszczalne jest użycie elementów predefiniowanych.

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.1

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający nie ogranicza konfiguracji serwera. Dopuszcza się użycie niezintegrowanej karty graficznej

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.3.1

Opisane własności systemu są wymaganiami minimalnymi. System może umożliwiać funkcjonalność dodatkową, pod warunkiem spełnienia wymagań minimalnych.

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.4

Tak jak w PFU – musi istnieć centralny zbiór danych o alarmach w systemie.

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.5

Dopuszcza się użycie macierzy wyposażonej w dwa złącza iSCSI.

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.6.1

Jak zapisano w PFU, ze względu na rozwój technologii i zwiększanie wymogów dotyczących rejestracji obrazów, a w szczególności z imprez masowych, planowane jest użycie sprzętu o podwyższonej w stosunku do wymagań ustawy specyfikacji.

Zamawiający nie zrezygnuje z punktu dotyczącego minimalnej ilości klatek zapisywanych na sekundę dla rozdzielczości 2048x1536

W związku z faktem, że niektórzy producenci nie publikują danych przy założeniach, jakie wyspecyfikował Zamawiający, lub używają innego nazewnictwa do ich opisywania zmienia się następujące zapisy:

Treść pierwotna:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,6 luksa w trybie dziennym i do 0,08 luksa w trybie nocnym przy F1.8.

Treść zmieniona:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,6 luksa w trybie dziennym i do 0,1 luksa w trybie nocnym

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona port sieci min. Ethernet 100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść pierwotna:

Kamera musi dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać rozdzielczość HDTV 1080p (1920x1080) przy 30 klatkach na sekundę oraz minimum rozdzielczość 2048 x 1536 przy 20kl/sek.

Treść zmieniona:

Kamera musi dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać minimum rozdzielczość 2048 x 1536 przy 20kl/sek w dowolnym z formatów.

Treść pierwotna:

Kamera musi mieć wbudowany mikrofon, wejście i wyjście liniowe, oferować dźwięk w pełnym dupleksie i obsługiwać kompresję AAC, G.711 lub G.726.

Treść zmieniona:

Kamera musi mieć wbudowane wejście mikrofonowe i oferować dźwięk spełniający warunki rozporządzenia i wyposażona w mikrofon zamocowany w sposób pozwalający na jego użycie

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery, wideo detekcję ruchu lub audio detekcję, lub gdy lokalna pamięć masowa ulega zapełnieniu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść i uruchomieniem nagrywania na kartę pamięci. Kamera musi być wyposażona w. bufor do zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i musi mieć wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC, umożliwiając korzystanie z lokalnego przechowywania materiału wizyjnego.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery i wideo detekcję ruchu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść.

Treść pierwotna:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania obrazów graficznych i maski prywatności w strumieniu wizyjnym.

Treść zmieniona:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania maski prywatności w strumieniu wizyjnym. Funkcję nakładania tekstu może być realizowana przez system, bez udziału kamery.

Treść pierwotna:

- Kamera musi być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli,

Treść zmieniona

- Kamera musi być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli. Jeżeli kamera nie posiada wbudowanego licznika pikseli Wykonawca w fazie projektowej określi jednoznaczny sposób oceny wysokości określonych w rozporządzeniu dotyczących wysokości obiektów i ich odwzorowania w zapisie. Jeżeli kamera nie posiada funkcji zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego Wykonawca musi w inny sposób zapewnić zdalną regulację ostrości kamery.

Treść pierwotna:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera musi obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera musi również obsługiwać filtrowanie adresów IP i przynajmniej trzy różne poziomy zabezpieczania hasłem.

Treść zmieniona:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera powinna obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X lub z pomocą innych protokołów musi być zabezpieczona przed niepowołanym dostępem. Dostęp do konfiguracji kamery musi być zabezpieczony hasłem.

Treść pierwotna:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

Treść zmieniona:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów. Dopuszcza się możliwość zdalnej konfiguracji kamery z poziomu oprogramowania głównego systemu lub z poziomu oprogramowania producenta kamery, pod warunkiem dostarczenia tego oprogramowania wraz z systemem.

Ze względu na powtarzające się zapisu zmieniono treść akapitu jak poniżej

Treść pierwotna:

Dodatkowo kamera musi:

być wyposażona w interfejs sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;

być wyposażona w funkcjonalność pracy w trybie dzień/noc i obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony;

obsługiwać funkcję zdalnego ustawiania ostrości tzw. remote back focus;

dostarczać przynajmniej 2 strumienie wizyjne w rozdzielczości 800x600 pikseli przy 30 klatkach na sekundę;

wspierać jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesyłanie strumieni wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264;

Zawierać wbudowane funkcje, które mogą być uruchomione przez:

wejście alarmowe,

zabezpieczenie antysabotażowe kamery,

wideo detekcję ruchu,

audio detekcję,

zapełnienie lokalnej pamięci

Uruchamiać następujące funkcje w odpowiedzi na dane zdarzenie:

zdalne powiadamianie łącznie z przesyłaniem obrazu

aktywacja wyjść

nagrywanie w pamięci lokalnej

Mieć wbudowany serwer sieci Web;

Obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API.

Treść zmieniona:

Dodatkowo kamera musi:

dostarczać przynajmniej 2 strumienie wizyjne (funkcja mulistreaming)

Pozostałe zapisy zostają niezmienione, jako występujące w specyfikacji wielu producentów lub są oczywiste z racji użytego interfejsu sieciowego

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.6.2

Jak zapisano w PFU, ze względu na rozwój technologii i zwiększanie wymogów dotyczących rejestracji obrazów, a w szczególności z imprez masowych, planowane jest użycie sprzętu o podwyższonej w stosunku do wymagań ustawy specyfikacji.

Zamawiający nie zrezygnuje z punktu dotyczącego minimalnej ilości klatek zapisywanych na sekundę dla rozdzielczości 2048x1536

W związku z faktem, że niektórzy producenci nie publikują danych przy założeniach, jakie wyspecyfikował Zamawiający, lub używają innego nazewnictwa do ich opisywania zmienia się następujące zapisy:

Treść pierwotna:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,6 luksa w trybie dziennym i do 0,08 luksa w trybie nocnym przy F1.8.

Treść zmieniona:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w megapikselowy przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,6 luksa w trybie dziennym i do 0,1 luksa w trybie nocnym

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona port sieci min. Ethernet 100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść pierwotna:

Kamera musi dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać rozdzielczość HDTV 1080p (1920x1080) przy 30 klatkach na sekundę oraz minimum rozdzielczość 2048 x 1536 przy 20kl/sek.

Treść zmieniona:

Kamera musi dostarczać jednocześnie indywidualnie konfigurowane strumienie wideo w formatach Motion JPEG i H.264 i obsługiwać minimum rozdzielczość 2048 x 1536 przy 20kl/sek w dowolnym z formatów.

Treść pierwotna:

Kamera musi mieć wbudowany mikrofon, wejście i wyjście liniowe, oferować dźwięk w pełnym dupleksie i obsługiwać kompresję AAC, G.711 lub G.726.

Treść zmieniona:

Kamera musi mieć wbudowane wejście mikrofonowe i oferować dźwięk spełniający warunki rozporządzenia i wyposażona w mikrofon zamocowany w sposób pozwalający na jego użycie

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery, wideo detekcję ruchu lub audio detekcję, lub gdy lokalna pamięć masowa ulega zapełnieniu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść i uruchomieniem nagrywania na kartę pamięci. Kamera musi być wyposażona w. bufor do zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i musi mieć wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC, umożliwiając korzystanie z lokalnego przechowywania materiału wizyjnego.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery i wideo detekcję ruchu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść.

Treść pierwotna:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania obrazów graficznych i maski prywatności w strumieniu wizyjnym.

Treść zmieniona:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania maski prywatności w strumieniu wizyjnym. Funkcję nakładania tekstu może być realizowana przez system, bez udziału kamery.

Treść pierwotna:

- Kamera musi być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli,

Treść zmieniona

- Kamera może być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli. Jeżeli kamera nie posiada wbudowanego licznika pikseli Wykonawca w fazie projektowej określi jednoznaczny sposób oceny wysokości określonych w rozporządzeniu dotyczących wysokości obiektów i ich odwzorowania w zapisie.

Treść pierwotna:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera musi obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera musi również obsługiwać filtrowanie adresów IP i przynajmniej trzy różne poziomy zabezpieczania hasłem.

Treść zmieniona:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera powinna obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X lub z pomocą innych protokołów musi być zabezpieczona przed niepowołanym dostępem. Dostęp do konfiguracji kamery musi być zabezpieczony hasłem.

Treść pierwotna:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

Treść zmieniona:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów. Dopuszcza się możliwość zdalnej konfiguracji kamery z poziomu oprogramowania głównego systemu lub z poziomu oprogramowania producenta kamery, pod warunkiem dostarczenia tego oprogramowania wraz z systemem.

Ze względu na powtarzające się zapisu zmieniono treść akapitu jak poniżej

Treść pierwotna:

Dodatkowo kamera musi:

być wyposażona w interfejs sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;

być wyposażona w funkcjonalność pracy w trybie dzień/noc i obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony;

obsługiwać funkcję zdalnego ustawiania ostrości tzw. remote back focus;

dostarczać przynajmniej 2 strumienie wizyjne w rozdzielczości 800x600 pikseli przy 30 klatkach na sekundę;

wspierać jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesyłanie strumieni wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264;

Zawierać wbudowane funkcje, które mogą być uruchomione przez:

wejście alarmowe,

zabezpieczenie antysabotażowe kamery,

wideo detekcję ruchu,

audio detekcję,

zapełnienie lokalnej pamięci

Uruchamiać następujące funkcje w odpowiedzi na dane zdarzenie:

zdalne powiadamianie łącznie z przesyłaniem obrazu

aktywacja wyjść

nagrywanie w pamięci lokalnej

Mieć wbudowany serwer sieci Web;

Obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API.

Treść zmieniona:

Dodatkowo kamera musi:

dostarczać przynajmniej 2 strumienie wizyjne (funkcja mulistreaming)

Treść pierwotna:

Kamera wyposażona musi być w obiektyw motor zoom o minimalnych parametrach

obiektyw do pracy z kamerami o rozdzielczości minimum 3 MPix

ogniskowa 10-120mm

kąt widzenia od 3 stopni do 40 stopni

korekcja podczerwieni

przesłona F1.8-360

Treść zmieniona:

Kamera wyposażona musi być w obiektyw motor zoom o minimalnych parametrach

obiektyw do pracy z kamerami o rozdzielczości minimum 3 MPix

korekcja podczerwieni

ogniskowa, przesłona i kąt widzenia muszą być dostosowane do miejsca zainstalowania kamery i dobrane odpowiednio do parametrów pracy,

Treść pierwotna

Kamera zainstalowana musi być na głowicy obrotowej, a cały zestaw spełniać musi minimalne wymagania:

obrót 360 stopni  w poziomie bez pozycji krańcowej

pochylenie od +90 do -40 stopni w pionie

zmienna prędkość obrotowa od 0,1 – 80 stopni na sek. w poziomie i 0,1 -30 stopni na sek. w pionie

odporność na wiatr w trakcie pracy 140 km/h

Treść zmieniona:

Kamera zainstalowana musi być na głowicy obrotowej, a cały zestaw spełniać musi minimalne wymagania:

obrót 360 stopni w poziomie bez pozycji krańcowej

zmienna prędkość obrotowa od 0,1 – 80 stopni na sek w poziomie i 0,1 -30 stopni na sek. w pionie

Pozostałe zapisy zostają niezmienione, jako występujące w specyfikacji wielu producentów lub są oczywiste z racji użytego interfejsu sieciowego

Pytanie do części opisowej pkt. 2.2.6.3

Jak zapisano w PFU, ze względu na rozwój technologii i zwiększanie wymogów dotyczących rejestracji obrazów, a w szczególności z imprez masowych, planowane jest użycie sprzętu o podwyższonej w stosunku do wymagań ustawy specyfikacji.

W związku z faktem, że niektórzy producenci nie publikują danych przy założeniach, jakie wyspecyfikował Zamawiający, lub używają innego nazewnictwa do ich opisywania zmienia się następujące zapisy:

Treść pierwotna:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,3 luksa w trybie dziennym i do 0,05 luksa w trybie nocnym przy F1.4.

Treść zmieniona:

Kamera musi być fabrycznie wyposażona w przetwornik obrazu ze skanowaniem progresywnym, obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony, obsługiwać funkcję Wide Dynamic Range , tzw. tryb pracy dzień/noc i pracować w warunkach słabego oświetlenia do 0,3 luksa w trybie dziennym i do 0,05 luksa w trybie nocnym.

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona port sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona port sieci min. Ethernet 100BASE-TX i obsługiwać technologię zasilania przez sieć Ethernet zgodną ze standardem IEEE 802.3af.

Treść pierwotna:

Kamera musi mieć wbudowany mikrofon, wejście i wyjście liniowe, oferować dźwięk w pełnym dupleksie i obsługiwać kompresję AAC, G.711 lub G.726.

Treść zmieniona:

Kamera musi mieć wbudowane wejście mikrofonowe i oferować dźwięk spełniający warunki rozporządzenia i wyposażona w mikrofon zamocowany w sposób pozwalający na jego użycie (o ile jest wymagany w danym miejscu)

Treść pierwotna:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery, wideo detekcję ruchu lub audio detekcję, lub gdy lokalna pamięć masowa ulega zapełnieniu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść i uruchomieniem nagrywania na kartę pamięci. Kamera musi być wyposażona w. bufor do zapisu zdarzeń przed i po alarmowych i musi mieć wbudowane gniazdo kart pamięci SD/SDHC, umożliwiając korzystanie z lokalnego przechowywania materiału wizyjnego.

Treść zmieniona:

Kamera musi być wyposażona w jedno cyfrowe wejście i jedno cyfrowe wyjście alarmowe i może uruchamiać wbudowane funkcjonalności zdarzeń oparte o zabezpieczenie antysabotażowe kamery i wideo detekcję ruchu. Możliwą odpowiedzią na dane zdarzenie jest wysłanie zdalnego powiadomienia łącznie z przesłaniem obrazu oraz aktywacją wyjść.

Treść pierwotna:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania obrazów graficznych i maski prywatności w strumieniu wizyjnym.

Treść zmieniona:

Kamera musi obsługiwać funkcję nakładania tekstu, łącznie z synchronizacją daty i czasu przez serwer NTP. Ponadto kamera musi mieć zdolność nakładania maski prywatności w strumieniu wizyjnym. Funkcję nakładania tekstu może być realizowana przez system, bez udziału kamery.

Treść pierwotna:

- Kamera musi być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli,

Treść zmieniona

- Kamera musi być wyposażona w funkcję zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego oraz funkcjonalność licznika pikseli ułatwiającą dobranie parametrów obrazu w taki sposób by identyfikować rozmiar obiektów za pomocą liczby pikseli. Jeżeli kamera nie posiada wbudowanego licznika pikseli Wykonawca w fazie projektowej określi jednoznaczny sposób oceny wysokości określonych w rozporządzeniu dotyczących wysokości obiektów i ich odwzorowania w zapisie. Jeżeli kamera nie posiada funkcji zdalnego ustawiania ostrości za pomocą interfejsu sieciowego Wykonawca musi w inny sposób zapewnić zdalną regulację ostrości kamery.

Treść pierwotna:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera musi obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X. Kamera musi również obsługiwać filtrowanie adresów IP i przynajmniej trzy różne poziomy zabezpieczania hasłem.

Treść zmieniona:

Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kamery i przesyłanej zawartości, kamera powinna obsługiwać szyfrację HTTPS, SSL/TLS i uwierzytelnianie IEEE802.1X lub z pomocą innych protokołów musi być zabezpieczona przed niepowołanym dostępem. Dostęp do konfiguracji kamery musi być zabezpieczony hasłem.

Treść pierwotna:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów

Treść zmieniona:

Kamera musi zawierać wbudowany serwer sieci Web umożliwiający dostęp do obrazu wideo i konfigurację za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej korzystającej z protokołu HTTP i w pełni obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API (Application Programmers Interface), zapewniając informacje niezbędne do integracji funkcjonalności aplikacji różnych producentów. Dopuszcza się możliwość zdalnej konfiguracji kamery z poziomu oprogramowania głównego systemu lub z poziomu oprogramowania producenta kamery, pod warunkiem dostarczenia tego oprogramowania wraz z systemem.

Ze względu na powtarzające się zapisu zmieniono treść akapitu jak poniżej

Treść pierwotna:

Dodatkowo kamera musi:

być wyposażona w interfejs sieci Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX;

być wyposażona w funkcjonalność pracy w trybie dzień/noc i obiektyw o zmiennej ogniskowej z funkcją automatycznego ustawiania przysłony;

obsługiwać funkcję zdalnego ustawiania ostrości tzw. remote back focus;

dostarczać przynajmniej 2 strumienie wizyjne w rozdzielczości 800x600 pikseli przy 30 klatkach na sekundę;

wspierać jednoczesne, oddzielnie konfigurowane przesyłanie strumieni wizyjnych w formatach Motion JPEG i H.264;

Zawierać wbudowane funkcje, które mogą być uruchomione przez:

wejście alarmowe,

zabezpieczenie antysabotażowe kamery,

wideo detekcję ruchu,

audio detekcję,

zapełnienie lokalnej pamięci

Uruchamiać następujące funkcje w odpowiedzi na dane zdarzenie:

zdalne powiadamianie łącznie z przesyłaniem obrazu

aktywacja wyjść

nagrywanie w pamięci lokalnej

Mieć wbudowany serwer sieci Web;

Obsługiwać otwarty i opublikowany interfejs API.

Treść zmieniona:

Akapit w całości wykreślono

Pozostałe zapisy zostają niezmienione, jako występujące w specyfikacji wielu producentów lub są oczywiste z racji użytego interfejsu sieciowego

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 22.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa IV zapytań do SIWZ) następującej treści:

# Grupa IV zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę IV zapytań do SIWZ.

Pytanie nr 1

Punkt POSO umiejscowiony będzie w istniejącym punkcie pracowników ochrony obiektu w obszarze zabudowy pod główną trybuną obiektu.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił trzy letniej gwarancji na cały przedmiot zamówienia. W związku z tym Zamawiający błędnie określił okres gwarancji w treści załącznika Program Funkcjonalno – Użytkowy. Obowiązujący okres gwarancji to 3 lata.

Pytanie nr 3

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 22.06.2011 r. wpłynęło zapytanie (zwane w treści niniejszego pisma grupa V zapytań do SIWZ) następującej treści:
Grupa V zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę V zapytań do SIWZ.

Pytanie 1 do części opisowej pkt 1.3

Ilość kamer analogowych, jaka może zostać wykorzystana zgodnie z rozporządzeniem musi zostać określona przez Wykonawcę systemu.  Wykonawca może wykorzystać wszystkie kamery pod warunkiem spełnienia wymogów PFU i nie demontować istniejących włączając je do istniejącego systemu. Zamawiający nie dopuszcza tylko do takiej sytuacji, w której kamery analogowe pozostające na okres przejściowy zostaną zdemontowane i nie zostanie zamontowana w ich miejsce nowa kamera. Wszystkie kamery analogowe pozostające na okres przejściowy muszą być podłączone do nowego systemu. Dokumentacja istniejącego systemu jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

# Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 22.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa VI zapytań do SIWZ) następującej treści:

# Grupa VI zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę VI zapytań do SIWZ.

Pytanie nr 1

Zamawiający nie zna dokładnej lokalizacji pomieszczenia składowania sprzętu stacji oglądowych.  Należy przyjąć, że będzie to pomieszczenie w obrębie budynku pod trybuna główną.

Pytanie nr 2

POPP - Punktu Oglądowy Pracowników Policji, na potrzeby pracowników Policji (patrz p. 1.1 PFU),

PTZ – jest powszechnie używany skrótem dotyczącym kamer posiadających funkcjonalność obracania się w min. dwóch płaszczyznach i regulacji powiększenia (zoomu)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż w dniu 22.06.2011 r. wpłynęły zapytania (zwane w treści niniejszego pisma grupa VII zapytań do SIWZ) następującej treści:

# Grupa VII zapytań do SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela poniższych odpowiedzi na grupę VII zapytań do SIWZ.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił okres gwarancji co najmniej taki jaki zapewnia producent urządzenia. W przypadku gdy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji w szerszym zakresie niż robi to producent oferowanego sprzętu, te wyższe wymagania są wiążące dla Wykonawcy.

Pytanie 2

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1

Pytanie 3

Patrz odpowiedzi do grupy I, pytanie nr 4

Pytanie 4

Patrz odpowiedzi do grupy III, pytanie do części opisowej pkt. 2.1