PROJEKT BUDOWLANY

| Nazwa inwestycji: |  | Projekt budowlany przebudowy terenów rekreacyjnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres: |  | Łódź, działka 746/15, 746/25 i 746/24 obręb G-27 ul. Rzgowska |  |
| Inwestor: |  | Gmina Miasto Łódź Ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź |  |
| Autorzy opracowania |  |  |  |
| Architektura: | mgr inż. arch. Michał Rogalski upr. nr 03/LOOKK/2012 |  |  |
| Architektura: | mgr inż. arch. Witold Rogalski upr. nr 151/91/WŁ |  |  |
| Konstrukcje drogowe: | mgr inż. Dominik Lipiński upr. bud nr LOD/1995/PWOD/12 |  |  |
| Instalacje elektryczne: |  |  |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1		Część informacyjna

2 		Podstawa opracowania

3 		Stan istniejący

4  	Projektowane rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

5		Odwodnienie pasa drogowego

6		Projektowana konstrukcja nawierzchni

7	Roboty ziemne

8 	Kolizje

9	Zieleń

2. Załączniki

1. Informacja BIOZ

2. Współrzędne do szkicu tyczenia

3. Uprawnienia budowlane i przynależność do Izby

3. Część rysunkowa

rys. nr 1		Plan orientacyjny					skala  1:10000

rys. nr 2    		Projekt zagospodarowania terenu 			skala  1:500

rys. nr 3    		Szkic tyczenia						skala  1:500

rys. nr 4    		Szczegół konstrukcyjny  		 		skala  1:50

OPIS TECHNICZNY

1	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

##### inwestor:	 Gmina Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 104,  90-926 Łódź

Zakres opracowania

#### Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej:

Projekt budowlany przebudowy terenów rekreacyjnych wraz z urządzeniami budowlanymi „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi , działki 746/15, 746/24 i 746/25 obręb G-27

Granica opracowania stanowią działki parku ograniczone od strony wschodniej ul. Rzgowską, a od południa stawami i od północy drogą dojazdową bez wylotu.

Inwestycja obejmuje następujący zakres robót:

- rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania - nawierzchni chodnika i ścieżek

- rozbudowa układu ciągów pieszych wraz z budową nowych odcinków chodników

- remontu chodnika

- gospodarka zieleni – rozbudowa zieleńców

Zakres projektowanej rozbudowy objęty jest decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej nr ……………………… z dnia ……………………………. wydaną przez …………………………………

W/w decyzja sankcjonuje nowe linie rozgraniczające pasa drogowego stanowiącą linie podziału nieruchomości.

Lokalizacja projektowanej inwestycji w układzie sytuacyjnym miasta przedstawiona została w skali 1:10000 na rys nr 1 – Plan orientacyjny.

#### 2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentację wykonano na podstawie:

1.  pomiarów inwentaryzacyjnych w terenie

2.  mapy sytuacyjno wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych

3. uzgodnień z inwestorem

3.	STAN  ISTNIEJĄCY

Sytuacja

Alejki parkowe na przedmiotowym zakresie posiadają w większości nawierzchnię gruntową o szerokości od 2,0 do 5,0 m. W północno wschodniej części parku wzdłuż drogi dojazdowej zlokalizowany jest ciąg pieszy z płyt chodnikowych betonowych o szerokości 1,0 m.

### Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym na przedmiotowym odcinku zlokalizowane są:

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieć wodociągowa

- kable energetyczne

Dokładny przebieg uzbrojenia pokazany jest na rys. nr 2 – Projekt zagospodarowania terenu.

Odwodnienie

Na przedmiotowym odcinku alejki są odwadniane powierzchniowo na przyległe tereny.

4. 	PROJEKTOWE ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I WYSOKOŚCIOWE

Parametry i geometria:

•	Szerokość chodnika 1,0 – 3,0 m

Ze względu na charakter inwestycji jakim jest przebudowa na większości odcinka geometria została dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz dostępności terenu (w tym własności działek).

Chodnik i alejki w planie będą posiadały układ zbliżony do istniejącego.

Ze względu na brak możliwości wycinki drzew chodnik wzdłuż drogi dojazdowej będzie posiadał szerokość jak w stanie istniejącym to jest 1,0m. Pozostałe ciągi komunikacyjne na terenie parku będą posiadały szerokość od 2,0 do 3,0m. Pochylenie podłużne chodników nie powinno przekraczać 6%.

Dla poprawy komfortu pieszych zaprojektowano pochylnie i schody terenowe w rejonie placu zabaw. Wysokość stopnia nie powinna być większa niż 17,5 cm i posiadać szerokość 35cm, a spadek pochylni nie powinien przekraczać 10%.

Na przedłużeniu schodów od strony drogi dojazdowej w celu ułatwienia pieszym zejścia należy wykonać obniżony krawężnik na długości minimum 2,0m.

Utwardzony plac przed budynkiem na którym znajduje się scena powinien mieć zapewniony spadek w sposób, aby wody opadowe były odprowadzone od budynku w kierunku zieleńca.

Układ wysokościowy został rozwiązany z uwzględnieniem poziomów terenów przyległych, istniejącej zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

Opaski będą posiadały spadki zapewniające spływ wód opadowych na nawierzchnie jezdni.

Nawierzchnia chodnika będzie posiadała spadek poprzeczny od 1% do 2% w kierunku nawierzchni. Dla odcinków bezpośrednio przyległych do zieleńców spadek poprzeczny należy ukształtować w kierunku przyległych terenów.

W przypadku dużych różnic wysokości pomiędzy projektowaną nawierzchnią a terenem istniejącym możliwa jest korekta układu wysokościowego ciągów pieszych (niweleta i spadki poprzeczne) w celu prawidłowego dowiązania go do istniejącego terenu.

Szczegółowe rozwiązania geometryczne pokazane są na projekcie zagospodarowania terenu, szkicu tyczenia i przekroju konstrukcyjno-normalnym.

5.  	ODWODNIENIE

Nawierzchnie alejek należy wykonać, stosując spadki gwarantujące sprawne odprowadzenie wód opadowych.

Wody opadowe będą odprowadzone powierzchniowo na przyległe zieleńce.

Dla chodnika wzdłuż drogi dojazdowej spadek poprzeczny należy wykonać w kierunku jezdni. Wody opadowe będą odprowadzone na nawierzchnie jezdni z płyt betonowych typu Yomb.

6.	PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni chodnika

- warstwa ścieralna z kostki betonowej						-   8.0 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4						-   3.0 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mech.			-  15.0 cm

Konstrukcja krawężnika

Wzdłuż drogi dojazdowej należy ustawić krawężnik betonowy o wymiarach 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

W miejscach wymiany krawężników przy istniejącej nawierzchni z płyt betonowych szczeliny i uszkodzenia powstałe podczas prowadzonych prac należy uzupełnić kruszywem.

W krawędzi chodników i alejek należy wykonać obrzeża 8x30x100 cm ustawione na podsypce cementowo piaskowej grubości 5cm. Ze względu na odprowadzenie wody obrzeża wykonać równo z nawierzchnią chodników, ścieżki i ciągu lecz wyniesione co najmniej +5cm ponad przyległe tereny. W miejscach gdy zieleńce są znacznie wyniesione ponad istniejącą nawierzchnie dopuszcza się ustawienie obrzeża ponad projektowane nawierzchnie pod warunkiem sprawnego odprowadzenia wód opadowych.

Wysokości wystawania krawężnika na poszczególnych elementach pasa drogowego:

| - 12 cm | - zasadnicza wysokość wystawania krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej |
| --- | --- |
| - 2 cm | - na odcinku rampy dla pieszych |

7. 	ROBOTY ZIEMNE

Podczas realizacji inwestycji wystąpią roboty ziemne jako wykopy i korytowanie pod nowe konstrukcje nawierzchni chodnika.

Roboty ziemne, w rejonie przebiegu ciągów kablowych energetycznych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać pod nadzorem służb odpowiednich gestorów.

W miejscach występowania trawników wykonawca robót drogowych pozostawi teren obniżony o min. 10 cm w celu wypełnienia glebą urodzajną i obsiania trawą.

Podczas prowadzenia robót należy zabezpieczyć widoczną armaturę uzbrojenia podziemnego (np. włazy kanalizacyjne, zasuwy i studnie telekomunikacyjne) przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.	 KOLIZJE

Kolizje branży energetycznej

Przebudowa chodnika i pozostałych elementów, może wymagać zabezpieczenia istniejącego kabla energetycznego. Rozwiązania techniczne ewentualnej przebudowy i zabezpieczenia linii energetycznej należy wykonać zgodnie z zaleceniami gestora sieci.

Kolizje branży wodociągowej

Przebudowa chodnika i pozostałych elementów, może wymagać zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej. Rozwiązania techniczne ewentualnej przebudowy i zabezpieczenia sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie z zaleceniami gestora sieci.

Uwaga:

W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia roboty należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu ciężkiego.

W trakcie prowadzenia robót należy sprawdzić metodą odkrywkową stan zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, sieć teletechniczna) przebiegającego pod powierzchnią zjazdów, miejsc postojowych, nawierzchni jezdni.

W przypadku stwierdzenia nienależytego zabezpieczenia uzbrojenia należy w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci wykonać roboty dodatkowe mające na celu właściwe zabezpieczenie w/w uzbrojenia. Prace te wymagają akceptacji nadzoru inwestorskiego.

Kontroli odkrywkowej i ewentualnego zabezpieczenia wymagać będzie następujące uzbrojenie:

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa

Wszelkie prace przy uzbrojeniu terenu wymagają wcześniejszego zgłoszenia gestorowi sieci oraz bieżącego nadzoru wyznaczonego pracownika właściciela uzbrojenia.

9.	 ZIELEŃ

W miejscach projektowanego zieleńca należy pozostawić teren obniżony w celu wypełnienia ziemią urodzajną. Projektowane nawierzchnie zieleńców należy obsiać trawą (mieszanką traw wielonasiennych). Obsiew i pielęgnację należy wykonać zgodnie ze specyfikacją oraz wymogami producenta traw.

Możliwe jest wykonanie zieleńca w inny sposób (np. przy pomocy hydroobsiewu) pod warunkiem zaakceptowania przez inspektora nadzoru.

Dominik Lipiński

upr bud nr LOD/1995/PWOD/12 -proj i wykon. w specjalności drogowej