Łódź, dnia 19.07.2013 r.

dot.: 	postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Dostawę podłogi mobilnej” (Nr sprawy 10/13/ZP )

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 15.07.2013 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Czy Zamawiający dopuści jako podłogę spełniającą wymagania podłogę przenośną 
o poniższych wymiarach modułów:

Moduł z twardego drewna liściastego litego z fabrycznie mocowanymi legarami i elementami elastycznymi i wymiarach modułu podstawowego 1,8x0,513 i moduł ½ o wym. 0,9x0,513m (moduł ½ wymagany jest w celu ułożenia podłogi w cegiełkę, przy czym ilość modułów ½ przy powierzchni ok. 2300m2 stanowi niespełna 3% ogólnej ilości paneli przenośnych), waga modułu 1/1 to ok. 20kg; wielkość modułu nie wpływa na czas montażu podłogi, który został określony przez Zamawiającego jako 16 godzin przy zaangażowaniu 4 osób. Podłoga taka tj. o wymiarze podstawowym 1,8x0,513m jest instalowana na halach widowiskowo-sportowych w ilości 1150m2 w czasie 3 godzin przy zaangażowaniu 4 osób. Oznacza to, że z łatwością zostanie zainstalowana powierzchnia 2300m2 przy udziale 4 osób w 16 godzin.

- Opisane parametry nawierzchni sportowej, tj.:

Właściwości 			Normy 			Wartość

Tarcie 				EN 13036-4			min 80 max 110

Amortyzacja wstrząsów 	EN 14 808 			Min 40 %

Odkształcanie pionowe 	EN 14 809 			Min 1.5 mm, max 5,0 mm

Pionowe odbicie piłki 	EN 12235 			93 %

Klasa ogniotrwałości 		EN 13501-1 			Cfl-S1

Formaldehyd 			EN 717-1 EN 717-2 		E1

Pentachlorofenol 		EN 12673 			Bez pentachlorofenolu

Zachowanie pod obciążeniem

ruchomym 			EN 1569 			Brak uszkodzeń

Odporność na nacisk 		EN 1517 			Brak uszkodzeń

nie są w pełni zgodne z wymaganiami dla podłogi powierzchniowo-elastycznej, która jest przedmiotem zamówienia.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedmiot zamówienia opisuje się, zgodnie z art. 30 pkt. 1 Ustawy PZP, za pomocą cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

W Polsce, obowiązującą normą dotyczącą podłóg sportowych jest norma PN-EN 14904 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”. Norma ta dzieli podłogi powierzchniowo-elastyczne na podłogi typu 3 i 4. Ponieważ każdy producent profesjonalnych podłóg sportowych produkuje podłogi wg własnej technologii, oczywistym jest, że nie będą one osiągały identycznych wyników pod kątem normy PN-EN 14904. Dlatego też norma określa wartości graniczne dla poszczególnych parametrów oraz typów. Na podstawie wyników testów danej podłogi jest ona klasyfikowana jako podłoga typu 
3 lub 4 – najwyższy.

Norma EN 14904 określa parametry dla podłóg powierzchniowo-elastycznych następująco:

- Podłogi typu A3

Absorpcja energii/Amortyzacja wstrząsów KA	≥40<55%

Odkształcenie standardowe/pionowe StVv 	≥1.8mm<3.5mm

Odbicie piłki BR	≥90%

Współczynnik tarcia GV	≥80≤110

Obciążenie toczne VRL	≥ 1500N

Reakcja na ogień	Badanie wg EN 13501-1 (Cfl-S1 lub Bfl-S1)

Emisja formaldehydu	E1<0.124mg/m3

Zawartość pentachlorofenolu	Max 0.1% masy

Odporność na zużycie	<80mg

Odporność na uderzenie	≤0.5mm

Odporność na wgłębienie	≤0.5mm

Połysk zwierciadlany	≤45%

- Podłogi typu A4 (najwyższy)

Absorpcja energii/Amortyzacja wstrząsów KA	≥55<75%

Odkształcenie standardowe/pionowe StVv 	≥2.3mm<5.0mm

Odbicie piłki BR	≥90%

Współczynnik tarcia GV	≥80≤110

Obciążenie toczne VRL	≥ 1500N

Reakcja na ogień	Badanie wg EN 13501-1 (Cfl-S1 lub Bfl-S1)

Emisja formaldehydu	E1<0.124mg/m3

Zawartość pentachlorofenolu	Max 0.1% masy

Odporność na zużycie	<80mg

Odporność na uderzenie	≤0.5mm

Odporność na wgłębienie	≤0.5mm

Połysk zwierciadlany	≤45%

Wnosimy zatem o sprostowanie wymaganych parametrów zgodnie z obowiązującą normą EN 14904 i określenie czy podłoga sportowa ma być zgodna z normą w zakresie podłogi A3 czy A4.

Z punktu widzenia Zamawiającego oraz przyszłych użytkowników, najlepszym rozwiązaniem jest podłoga powierzchniowo-elastyczna zgodna z normą EN 14904 jako typ podłogi A4.

- Czy Zamawiający dopuszcza podłogę mobilną w układzie legarów innym niż dwa, o wadze elementu podstawowego niższym niż 50 kg, którego warstwę wierzchnią stanowi deska z drewna twardego liściastego o gr. 22mm fabrycznie lakierowana; podłoga zgodna z normą EN 14904 i posiadająca certyfikat FIBA do rozgrywek na najwyższym poziomie?

- Zgodnie z zapisem SIWZ podłoga będzie przede wszystkim wykorzystywana do gry 
w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną halową, mają także zostać trwale naniesione oznakowania do tych dyscyplin sportowych. Zamawiający wymaga, aby podłoga posiadała certyfikaty odpowiednie dla tych dyscyplin sportu w imprezach rangi Mistrzostw Europy oraz Świata. Ponieważ żadna mobilna drewniana podłoga posiadająca certyfikat FIBA, nie ma równocześnie certyfikatu Międzynarodowej Federacji Siatkówki ani certyfikatu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, czy Zamawiający odstąpi od tego wymogu? Równocześnie informujemy, że Mistrzostwa Europy oraz Świata w siatkówce zawsze rozgrywane są na wykładzinach elastycznych posiadających certyfikat FIVB (np. Taraflex), a Mistrzostwa Świata czy Europy w piłce nożnej halowej rozgrywane są na podłogach z wierzchnią warstwą z wykładziny lub drewna, gdyż zgodnie z przepisami FIFA dopuszczane są oba materiały do rozgrywek, warunkiem jest tylko oznakowanie linii zgodne z wymaganiami FIFA, co jest przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego.

- Czy całe wyposażenie do siatkówki ma posiadać certyfikat FIVB czy tylko siatki?

- Czy tuleje do słupków siatkówki w ilości 12 szt. i elementy montażowe do bramek piłki halowej w ilości 2 szt. są w dyspozycji Zamawiającego czy ma je dostarczyć wykonawca?

- Czy zamówienie obejmuje dostarczenie wózków do przechowywania i transportu podłogi?

- Czy Zamawiający wymaga pomalowania tylko linii do koszykówki – 1 boisko, siatkówki – 3 boiska i piłki nożnej halowej – 1 boisko, czy wymaga także wypełnienia pól? Jeśli tak, w jakim zakresie mają być wypełnione pola?

- Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował polisą lub innym dokumentem, potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej odpowiadającej wysokości oferty?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów o podanych wymiarach, a także zastosowanie kompletnych elementów o innych niż podanych w SIWZ wymiarach, przy założeniu że jeden kompletny element nie będzie ważył więcej niż 50 kg.

Ad. 2

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący parametrów podłogi zgodnie z obowiązującą normą EN 14904 dla podłogi typu A4

Absorpcja energii/Amortyzacja wstrząsów KA	≥55<75%

Odkształcenie standardowe/pionowe StVv 	≥2.3mm<5.0mm

Odbicie piłki BR	≥90%

Współczynnik tarcia GV	≥80≤110

Obciążenie toczne VRL	≥ 1500N

Reakcja na ogień	Badanie wg EN 13501-1 (Cfl-S1 lub Bfl-S1)

Emisja formaldehydu	E1<0.124mg/m3

Zawartość pentachlorofenolu	Max 0.1% masy

Odporność na zużycie	<80mg

Odporność na uderzenie	≤0.5mm

Odporność na wgłębienie	≤0.5mm

Połysk zwierciadlany	≤45%

Ad. 3

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podłogi mobilnej na podbudowie z legarem w systemie innym niż dwulegarowy. Waga pojedynczego elementu podstawowego nie może przekraczać 50 kg. Warstwę wierzchnią ma stanowić deska z drewna twardego liściastego o grubości minimum 22mm. Podłoga ma być fabrycznie lakierowana. Podłoga zgodna z normą EN 14904 i posiadająca certyfikat FIBA do rozgrywek na najwyższym poziomie.

Ad. 4

Zamawiający odstępuje od wymagań dotyczących posiadania przez podłogę certyfikatu Międzynarodowej Federacji Siatkówki i certyfikatu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.

Wymagane jest posiadanie przez podłogę certyfikatu FIBA dla imprez rangi Mistrzostw Europy oraz Świata

Ad. 5

Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące słupków, siatek i antenek do siatkówki w następujący sposób:

Siatka do siatkówki PROFESJONALNA – 2 sztuki.

Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Posiadająca linkę kewlarową, boczne wzmocnienia. Górna część siatki obszyta białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6-punktach. Oficjalna siatka Plus Ligi. Certyfikat zgodności z normami.

Słupki do siatkówki PROFESJONALNE. – 4 sztuki, przy czym dwa słupki będą słupkami środkowymi znajdującymi się pomiędzy boiskami (powinny być wyposażone w naciąg dwustronny), dwa słupki będą słupkami na zewnątrz.

Profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowanie w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Korbka nie zintegrowana z naciągiem. Płynna regulacja wysokości siatki. Słupki muszą spełniać normy FIVB najwyższej klasy rozgrywek na świecie. Deklaracja zgodności z normami.

Osłony słupków do siatkówki PROFESJONALNE – 4 sztuki.

Wykonane z pianki grubości 5cm, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem. Mocowane do słupka za pomocą rzepa na górze i dole. Wysokość: 2,10m. Deklaracja zgodności z normami

Antenki – dwa komplety jednoczęściowe z pokrowcem na rzep.

Ad. 6

Tleje do słupków siatkówki w ilości 8 szt. i tuleje montażowe do bramek piłki halowej w ilości 4 szt. ma dostarczyć i zamontować Wykonawca. Dla wszystkich tulei Wykonawca musi dostarczyć zaślepki.

Ad. 7

Zamówienie nie obejmuje dostarczenie wózków do przechowywania i transportu podłogi.

Ad. 8

Zamawiający wymaga pomalowania linii do koszykówki – 1 boisko pole koło środkowe i pola trzech sekund (trumna), siatkówki – 1 boisko centralne (prostopadle do pozostałych 3 boisk do siatkówki) tylko linie i 3 boiska tylko linie zewnętrzne i piłki nożnej halowej – 1 boisko, wymalowane koło środkowe i pola bramkowe.

Ad. 9

Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty polisy ubezpieczeniowej w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający modyfikuje zapisy w umowie stanowiącej załącznik do SIWZ w ten sposób, że w § 3 dodaje się punkt 6 o treści:

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy.