Łódź, dnia 19 lipca 2013 r.

1.

Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i pierwszy montaż mobilnej demontowalnej nawierzchni powierzchniowo elastycznej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 2.294 m2 maksymalne wymiary płyty: długość płyty 62,5 m, szerokość płyty 37,4 m), do stosowania 
w obiektach zamkniętych do uprawiania gier zespołowych. Nawierzchnia powinna być modułowa i ważyć nie więcej niż 50 kg/panel. Wyposażona w krawędziowe elementy: bezpieczne krawędzie klinowe i zaokrąglone narożniki. Każdy moduł powinien być zintegrowany z podkładem i gotowy do montażu w całości. Zamawiający nie dopuszcza produktu do montażu warstwowego. Zamek łączący poszczególne moduły powinien być wykonany z aluminium bądź innego bardzo wytrzymałego materiału gwarantującego wielokrotne składanie i rozkładanie bez możliwości łamania się zamków. System podłogi mobilnej musi posiadać certyfikat FIBA Poziom 1 – koszykówka, Certyfikat zgodności z normą EN 14904:2006 – podłoga musi spełniać normy określające parametry dotyczące nawierzchni terenów sportowych krytych przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych.

Powinna również posiadać atest PZH i autoryzację producenta, a także klasyfikację potwierdzającą trudnozapalność wg normy EN 13501, dla całego kompletnego produktu wraz z podkładem. Warstwa wierzchnia nawierzchni powinna być wykonana z drewna litego liściastego (klon, dąb, buk, jesion, hevea), warstwa ścieralna o grubości nie mniejszej niż 
22mm. Dodatkowo wszystkie moduły muszą być ponumerowane w celu ułatwienia kolejnych montaży. Ponadto nawierzchnia powinna cechować się następującymi parametrami:

typ A4

Absorpcja energii/Amortyzacja wstrząsów KA	≥55<75%

Odkształcenie standardowe/pionowe StVv 	≥2.3mm<5.0mm

Odbicie piłki BR	≥90%

Współczynnik tarcia GV	≥80≤110

Obciążenie toczne VRL	≥ 1500N

Reakcja na ogień	Badanie wg EN 13501-1 (Cfl-S1 lub Bfl-S1)

Emisja formaldehydu	E1<0.124mg/m3

Zawartość pentachlorofenolu	Max 0.1% masy

Odporność na zużycie	<80mg

Odporność na uderzenie	≤0.5mm

Odporność na wgłębienie	≤0.5mm

Połysk zwierciadlany	≤45%

Przedmiotem zamówienia jest podłoga sportowa rozumiana jako komplet w świetle celu, któremu służy podłoga i w świetle optymalizacji warunków montażu, demontażu, składowania, eksploatacji, konserwacji, pielęgnacji, wymiany elementów uszkodzonych, obejmując:

 podłogę właściwą w modułach

- panelach gotowych do montażu, wraz z listwami zamykającymi obwodowymi oraz 
z oznaczeniami pól gry dla koszykówki w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym, dla siatkówki (3 boiska) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym i dla piłki nożnej halowej 
w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym tj. Zamawiający wymaga pomalowania linii do koszykówki – 1 boisko pole koło środkowe i pola trzech sekund (trumna), siatkówki – 1 boisko centralne (prostopadle do pozostałych 3 boisk do siatkówki) tylko linie i 3 boiska tylko linie zewnętrzne i piłki nożnej halowej – 1 boisko, wymalowane koło środkowe i pola bramkowe;

 4 dodatkowe duże moduły paneli podłogi i po jednym dodatkowym egzemplarzu 
z wszystkich pozostałych elementów systemowych podłogi stanowiące elementy zapasowe dla ewentualnej wymiany elementów uszkodzonych podłogi sportowej;

 opis techniczny wszelkich urządzeń służących składowaniu, montażowi, demontażowi, 
np.: stelaże składowe itp. w ilościach zbieżnych z ilością modułów - paneli odpowiadającą powierzchniowo przedmiotowi zamówienia;

 instrukcje: montażu, demontażu, transportu, składowania, eksploatacji, konserwacji, pielęgnacji, wymiany elementów uszkodzonych, itp. podłogi oraz jej elementów w języku polskim;

 przeprowadzenie szkolenia dla obsługi Zamawiającego w celu prawidłowego użytkowania oferowanej podłogi w zakresie montażu, demontażu, transportu, składowania, eksploatacji, konserwacji, i pielęgnacji oferowanej podłogi.

 wykonania 12 sztuk otworów, dostawy i montażu tulei (2 bramki do piłki halowej, 8 słupków do siatkówki) przy czym wykonanie otworów pod słupki do siatkówki należy wykonać w oparciu o już istniejące otwory dla boiska centralnego.

 wykonania kotwienia 2 szt. koszy do koszykówki. Zamawiający posiada kosze do koszykówki marki Spalding model nr 401980-401990

 dostarczenia dekli (zaślepek) do otworów

 dostarczenia:

Siatki do siatkówki PROFESJONALNEJ – 2 sztuki.

Wykonana z polipropylenu, grubość splotu 3 mm. Posiadająca linkę kewlarową, boczne wzmocnienia. Górna część siatki obszyta białą taśmą o szerokości 7 cm, a dolna 5 cm. Mocowana do słupków linkami naprężającymi z bloczkiem w 6-punktach. Oficjalna siatka Plus Ligi. Certyfikat zgodności z normami.

Słupki do siatkówki PROFESJONALNE. – 4 sztuki, przy czym dwa słupki będą słupkami środkowymi znajdującymi się pomiędzy boiskami (powinny być wyposażone w naciąg dwustronny), dwa słupki będą słupkami na zewnątrz.

Profil aluminiowy, owalny 100/120 mm wzmocniony, mocowanie w tulejach. Mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwny z zastosowaniem mimośrodu, wewnątrz słupka. Korbka nie zintegrowana z naciągiem. Płynna regulacja wysokości siatki. Słupki muszą spełniać normy FIVB najwyższej klasy rozgrywek na świecie. Deklaracja zgodności z normami.

Osłony słupków do siatkówki PROFESJONALNE – 4 sztuki.

Wykonane z pianki grubości 5cm, pokryte odpornym na rozerwanie materiałem. Mocowane do słupka za pomocą rzepa na górze i dole. Wysokość: 2,10m. Deklaracja zgodności z normami

Antenki – dwa komplety jednoczęściowe z pokrowcem na rzep.

Wymaga się zapewnienia serwisu gwarancyjnego na zasadach opisanych w SIWZ i umowie. Wymaga się, aby czas montażu podłogi sportowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia nie przekraczał 16 godzin przy zaangażowaniu 4 osób.

Wymaga się, aby podłoga sportowa stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia, posiadała, co najmniej 7-io letni okres gwarancji obejmującej trwałość systemu oraz powłoki nawierzchniowej (bez malowanych linii itp.)

Wymaga się, aby system: łączenia klepek, łączenia modułów-paneli, warstw podkładowych (w tym: podkładek, legarowania), impregnacji, powłok nawierzchniowych, itp. cech i rozwiązań technicznych właściwych oferowanemu systemowi podłogi – były właściwe w świetle celu, któremu służy podłoga i w świetle optymalizacji warunków montażu, demontażu, transportu, składowania, eksploatacji, konserwacji, pielęgnacji, wymiany elementów uszkodzonych oraz trwałości.

Podłoga będzie polem gry przede wszystkim dla koszykówki, siatkówki i piłki halowej nożnej. W związku z tym pod każdym względem musi odpowiadać wymaganiom stawianym podłogom oraz posiadać certyfikaty odpowiednie dla koszykówki w imprezach sportowych rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Wymaga się, aby podłoga funkcjonowała jako podłoga podstawowa lub jako podkład pod rozkładaną nawierzchnię typu teraflex.

Implikuje to wymaganie spełnienia wymogów stawiania podłodze również dla innych dyscyplin sportu w imprezach sportowych rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata (własności podłogi muszą pozwalać na ułożenie na niej powierzchni dla innych dyscyplin tak, aby w całości (łącznie z nawierzchniami dla innych dyscyplin) spełnia w/w wymagania).

Wymaga się, aby podłoga:

 posiadała właściwe dla Polski dopuszczenie do stosowania w budownictwie (o ile są wymagane), w tym atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i orzeczenie dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

 Podłoga dostarczana przez Wykonawcę musi być wykonana: z użyciem tych samych materiałów, o tej samej jakości, w oparciu o tę samą technologię i reżimy technologiczne, jak również musi być wykonana przez te same jednostki produkcyjne półproduktów i produktu ostatecznego – jak podłogi, które objęte zostały dopuszczeniami, certyfikatami, atestami, opiniami, itp. dokumentacją produktu.

Wymaga się, aby podłoga była wykonana w systemie na podbudowie z legarem.

Wymaga się, aby podłoga zachowała wymagane cechy i właściwości przez minimum 500 cykli montażu/demontażu podłogi.

2.

Modyfikacja załącznika nr 4 tj. wzoru umowy w ten sposób, że w § 3 dodaje się punkt 6 o treści:

6. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy.

3.

Modyfikacja SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia

„Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 6 (sześciu) tygodni od dnia podpisania umowy.”